## XSR10R记录仪

| SR10R记录仪说明： XSR10R记录仪，又称液晶显示仪，与各类传感器、变送器配合，可实现对温度、压力、液位、成分等过程量的测量、变换、显示、记录、转储、通讯和控制。 ◆ XSR10R采用128×64点阵液晶屏，全中文界面，汉字菜单，操作方便简单 ◆ 显示全面：测量值、单位、报警信息、实时时钟、实时曲线、历史曲线、记录状态 ◆ 基本误差优于±0.2%F·S，16位A/D转换器。测控周期0.2秒，0.1秒。8段折线功能 ◆ 1-4通道输入：电压、电流、热电阻、热电偶、mV、远传压力表等信号，最多4通道 ◆ 抗干扰设计，抑制现场继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰，抗干扰能力达到III级 ◆ 4M内存用于测量值记录，可记录26万次数据。数据可通过历史曲线追忆，可通过通讯读取 ◆ 4点报警输出，具备延时报警功能，可记忆最近6次报警的通道、时间、报警方式 ◆ 全透明、高速、高效的网络化通讯接口，实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制 ◆ 独有控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出、变送输出 ◆ XSR10R记录仪具备USB接口，可随时将记录的历史数据转存到U盘上 ◆ XSR10R有良好的软件平台，具备二次开发能力，能够满足特殊的功能需求 XSR10记录仪 |  |
| --- | --- |
|  | XSR10R记录仪选型 内容; 代码及说明. XSR10R/. 外形尺寸; A-; 160(W)×80(H)×150(L). 面板形式; H; 横式. 通道数; 1; 1通道仪表. 2; 2通道仪表. 3; 3通道仪表. 4; 4通道仪表. 输入信号 (其它输入信号,可定制); E; 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T. R; 热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53. I; 直流电流（4~20）mA、（0~10）mA或（0~20）mA. V; 直流电压（0~5）V、（1~5）V. M; 直流MV（订货注明范围）. L; 远传压力表. 报警点数量(注1); T□; T0：无报警 T1~T4:1~4点报警. 变送输出 (双变送则同时写两个代码); A0; 无输出. A1; 电流输出 4~20mA、0~10mA或0~20mA. A2; 电压输出（0~5）V、（1~5）V. A3; 电压输出（0~10）V. A4; 其它输出. 外供电源; B0; 无外供电源. B1; 外供 24V DC，误差＜±5％,50mA. B2; 外供 12V DC，误差＜±5％,50mA. B3; 精密电压源,误差＜±0.2%,40mA. B4; 精密电流源,误差＜±0.2%,0.1-10mA. 通讯接口 （独立供电，全隔离，2400~19.2K, 仪表地址0~99，应答延迟小于500μs）; S0; 无通讯接口. S1; RS-232接口. S2; RS-485接口. 仪表电源; V0; 220V AC. V1; 24V DC. V2; 12V DC. V3; 其他. USB; 带USB接口. 打印功能; P; P表示带打印功能. |

| 显示仪表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| XST单输入数显仪表 | XSCH数显表 | XSE数显表 |
| XSD多通道数显表 | XSL智能巡回检测报警仪 | XSJ系列流量积算仪 |
| XSSG 8路闪光报警仪 | XSM转速、线速、频率测量仪 | XSN智能计数器 |
| XSC PID控制仪 | XSB-I型测力/称重显示控制仪 | 电导率仪表 |