YX741X隔膜式可调减压稳压阀

压力：10压力、16压力、25压力

口径：DN50－DN1200

质量保证：ISO9000           结构长度：Q/BYL-2002          试验标准：GB/T13927       API1598

设计：Q/YYF-2000            法兰标准：GB/T17241.6      GB/T9113

介质：水及物理、化学性质类似于水的介质

工作温度：80度

主要材质：灰铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢

产品概述

隔膜可调式减压稳压阀是安装于高层建筑给排水系统管道上，将进口压力减至某一需要出口压力的特种阀门。该阀门依靠本身能量使出口压力保特稳定在设定植，即出口压力不因进口压力及流量的变化而变化，并且阀门控制系统的进口处装有一个自清洁滤网，利用流体特性，使比重较大、直径较大的悬浮颗粒不会进入控制系统，确保系统循环通畅无阻，使阀门能安全可靠地运行。系统动作敏捷、使用寿命长。

设计选用要点

1 、工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格，各种标识齐全，技术资料符合要求的产品。

2 、根据功能要求，选择阀门种类，再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主 要要求 等，确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀 体材料有铸铁 、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀 体材料应与管道材料相匹配。

3 、阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别，管道输送的介质，其工作压力应小于阀门的公称压力值。

4 、工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间，以便管理、操作、安装和维修，并应符合管路对阀门的要求。

5 、管路采用法兰连接时，应采用法兰连接的水力控制阀；管路采用沟槽式连接时，应采用沟槽式连接的水力控制阀。

6 、水利控制阀应设置在介质单向流动的管路上。

7 、水利控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。

8 、接水力控制阀管段不 应有气堵 、气阻现象。在管网最高位置 等存气段 应设置自动排气阀。

9 、阀门水平安装时，阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时，阀盖、阀杆应朝外。

10 、阀门安装前应做强度和严密性试验。

11 、阀门的强度和严密性试验应符合以下规定。

12、阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍；

13、阀门的严密性试验压力为公称压力的1.5倍；

14、试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏；

15、阀门试验持续时间按上表。

主要生产品：遥控浮球阀、减压阀、缓闭止回、流量控制阀、泄压阀、电动控制阀、水泵控制阀、压差旁通平衡阀、紧急关闭阀、限流止回阀、BYH103X活塞式遥控浮球阀、BYH104X活塞式可调减压稳压阀、BYAX107X活塞式安全泄压/持压阀、BYH108X活塞式电动遥控阀、JD745X隔膜式多功能水泵控制阀、F745X隔膜式遥控浮球阀、YX741X隔膜式可调减压稳压阀