产品名称：H41X节能消声止回阀

压力：10压力、16压力、25压力

口径：DN50-DN600

质量保证：ISO9000           结构长度：Q/BYL-2002          试验标准：GB/T13927       API1598

设计：Q/YYF-2000            法兰标准：GB/T17241.6      GB/T9113

介质：水、油、清水、污水、海水

工作温度：80度

主要材质：铸钢

产品概述

消声止回阀适用于给排水管道，阀瓣采用进口两端中心轴导向，启闭灵活，可水平安装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载，其快速关闭能有效的消除水锤，密封性能好，关闭无噪声。它具有体积小、重量轻、流体阻力小，耐疲劳、寿命长等优点。

H41X节能消声止回阀结构及用途：

1、阀体内腔采用流线型设计，流量按100%设计，减少急弯、拐角、尖凸，从而减少流体的阻力。

2、阀瓣前后设计为锥形，使流体阻力大大减少，又减少了因紊流所产生的噪声。

3、阀瓣关闭的行程短，只有公称通径的1/4，减少了阀瓣的关闭时间，减少了水锤的产生。

4、阀使用弹簧加速阀瓣关闭速度、降低水锤产生。

5、阀瓣为空心薄壳结构，减少阀瓣的惯性，不但使阀瓣关闭时能迅速启动，也减少了关闭时的冲击噪声

6、本产品可以垂直、水平、倾斜以及任何角度安装。

7、本产品结构紧凑、零件少、体积少、重量轻、外型美观。

8、内外表面均喷涂环保涂层，确保产品的防腐蚀及安全性。