PC 3110 Intelligent pH/ORP Transmitter

全新PC3110 pH/ORP变送器，结合先进的点阵式背光液晶屏幕，使得操作设定菜单能以图片的方式左右移动选择，让操作起来十分容易。不仅如此，还能提供您详细的仪器目前设定信息整理以及校正纪录信息整理，是最聪明的变送器，让您一目了然所有设定。

新设计的IP65等级防护外壳，能保障仪器本身的安全性，同时结合小尺寸的机身，使得盘面安装时不占空间，也能弹性应用于璧挂安装或管路安装。其它功能如密码保护、多点校正、自动清洗接点、双组模拟讯号输出、自动温度补偿、控制接点启动警示灯等设计，则延续了SUNTEX产品优异的质量及性能。

上泰在线pH/ORP变送器，SUNTEX在线pH/ORP变送器PC-3110，SUNTEX工业PH/ORP计PC-3110，SUNTEX工业PH/ORP控制器PC-3110。户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装.提供溶液接地功能，可消除样品带电干扰. 具3 点自动校正；手动/自动温度补偿功能及末次校正信息.PC-3110 具两路0/4~20mA 输出对应设定pH/ORP、Temp.
 测量范围:
     pH: -2.00～16.00pH
     ORP: -1999～+1999mV
     Temp.： –30.0～130.0℃
 分辨率:
     pH: 0.01pH
     ORP: 1mV
     Temp.： 0.1℃
仪表精度:
     pH: 0.01pH±1Digit
     ORP: 1mV±1Digit
     Temp.： 0.2℃ ±1Digit
温度补偿:
     自动温度补偿: Pt1000、NTC30K 双模式选择
     手动温度补偿: 按键设定
工作温度 :0～50℃
储存温度 :-20～70℃
输入阻抗: >1012Ω
显示幕 :背光式大型LCM 显示
保护等级: IP65
模拟输出: PC-3110
两路隔离式:0/4～20mA 输出
可程序对应:pH/ORP、Temp.设定

继电器输出: 高低点、滞后任意程序设定
两组ON/OFF 输出
240VAC 最大电流0.5A
清洗接点 ON 0～99 分59 秒
OFF 0～999 小时59 分
一组ON/OFF 输出
240VAC 最大电流0.5A
 溶液接地 可消除溶液带电干扰
电源输入: 100～240VAC 宽电源、50/60Hz
安装方式 :墙面安装、盘面安装、圆管挂装
仪表尺寸 :96m×96mm×132mm(H×W×D)
挖孔尺寸: 93mm×93mm (H×W)
重量: 0.5Kg