EC-4300 4300RS 微电脑电导率/电阻率变送器

特性：

■ 144X144微电脑设计电导率/电阻率变送器

■ 具有盐度测量功能

■ 户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装

■ 大型液晶显示幕，附操作状态及特殊符号显示

■ 具背光感应器，自动及手动背光设定功能

■ 提供电极自动清洗装置接点，程序设定输出

■ 具自动、手动量程切换，接受二极式、四极式电极输入

■ 手动/自动选择温度补偿功能

■ 密码锁及组合键进入设定、校正模式设计，增强安全防护

■ 具RS-485界面输出，Modbus标准通讯协议(EC-4300RS only)

■ 具两路0/4~20mA输出对应设定Cond/Resi 、Temp.（EC-4300 only）

8-241 四极式电导率电极

用途：

一般水体电导率量测之电极

适合中高电导率范围

规格：

电极常数：0.500

测试范围：10.00μs/cm~500.0ms/cm

耐压范围：6bar

温度范围：0~80℃

适合之安装：

管道式8-TF01       3/4˝NPT螺纹

浸入式电极保护管DO-50A\100A\200A

8-11-3 纯水电导率电阻率电极

用途：

一般水处理电导率/电阻率量测之电极

适合低电导率/低电阻率范围

u规格：

电极常数：0.05

测试范围：100.0μs/cm ~10.0MΩ.cm

耐压范围：6bar

温度范围：0~60℃

缆线长度：10m

u适合之安装：

管道式       1/2˝NPT螺纹

浸入式电极保护管PP-50A\100A\200A