溶气气浮机的工作原理及进气方式介绍

溶气气浮机是高效的污水处理设备，其处理能力大、效率高，广泛应用于污水处理工艺中。下面根据设备情况为大家简单介绍一下溶气气浮机的工作原理。

溶气气浮机的工作原理：污水先加药反应，然后进入气浮的混合区，与释放后的溶气水混合接触，使絮凝体粘附在细微气泡上，然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣，下层的清水经集水器流至清水池后，一部分回流作溶气水使用，剩余清水通过溢流口流出，气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后，由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。

溶气气浮机有两种进气方式：泵前进气和泵后进气。

溶气气浮机泵前进气，这是由水泵压水管引出一支管返回吸水管，在支管上安装水力喷射器，废水经过水力喷射器时造成负压，将空气吸入与废水混合后，经吸水管、水泵送入溶气罐。这种方式省去了空压机，比较简便，水气混合均匀，但水泵必须采用自吸式进水，而且要保持1m以上的水头。此外，其最大吸气量不能大于水泵吸水量的10%，否则，水泵工作不稳定，会产生气蚀现象。

泵后进气，一般是在压水管上通入压缩空气。这种方法使水泵工作稳定，而且不必要求在正压下工作，但需要由空气压缩机供给空气，为了保证良好的溶气效果，溶气罐的容积也比较大，一般需采用较复杂的填充式溶气罐。

气浮设备已广泛适用于：

1、造纸厂纸机白水回收及中段废水纤维回收及黑液中木质素的回收。

2、机械工业，石油工业中的乳化液、含油废水的固液分离。

3、汽车工业或其它工业的油漆处理及印染废水处理。

4、屠宰及食品工业等的前处理工序。

5、难以生物降解有机物的加药反应固液分离处理。

6、重金属离子、电镀废水的化学处理固液分离工艺。

7、城市自来水、饮用水处理工程。

8、污水处理工艺中剩余污泥的固液分离及浓缩工艺。