环保水处理组合填料有哪些优点

组合式填料之所以称组合组合，是在软性寺与半软性填料的基础上组合与形成的式填料，兼顾了两者的优点。组合式填料的结构中，塑料双环是当作一个支架，而在塑料双环的边缘加上纤维丝就形成了一个基本的组合式填料的单元。

绿烨环保组合填料的不同规格与纤维丝的重量，也是一个组合式填料的一个重要的参数。按一般常规的单直径大小可分为150mm、160mm、180mm、200mm规格。单元直径的大小，是包括了双环与纤维丝展开的最大直径。而纤维丝的重量决定了最外围的丝的密度，也是一个形成生物膜的面积不同，也可以解释为最终影响微生物挂膜的场所的比面积。纤维丝的重量也会影响切割气泡的效果。

绿烨环保组合填料的塑料双环与纤维丝组合的一个单元，这个不是组合填料的成型，组合填料成型需要经过纤维绳串连起来，就形成了组合式填料。在纤维绳串连的每个单元之间，也会有不同的距离，一般常规的可分为80mm、100mm，这个就是组合填料片与片之间的距离。这个距离为了生产的方便，一般是在组合填料单元之间，用塑料管进行隔开。塑料就套在纤维绳上面。这样就方便于生产，而出来的组合填料之间的空间也均匀。

组合填料优点：

1，散热性能高，阻力小。

2，布水性、布气怀能好，生物易挂膜，又有切割气泡的作用。

3，可使水气生物膜得到充分交换，使水中的有机物得到高效的处理。

4，填料不堵塞，不结团，比表面积大，挂膜迅速。

5，组合式填料使用寿命长，能够耐高负荷冲击，充气性好，可用于各种污水，废水处理工程中配套于接触氧化池、氧化槽。

6，对于耗氧与厌氧类生物环境都可使用。