沉淀池斜管填料的优点与填料的规格介绍

绿烨环保蜂窝斜管填料

蜂窝斜管填料组装形式有六角形。蜂窝斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是污水处理工程中采用广泛而且成为一项水处理装置填料。蜂窝斜管适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。六角蜂窝斜管填料适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。

蜂窝斜管填料的优点：

1. 湿周大，水力半径小。

2. 层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。

3. 当斜管填料管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米2·时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质好。

4. 在取水口处采用斜管填料，管长2.0～3.0米时，可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。

5. 采用蜂窝斜管填料沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。

6．Φ35mm蜂窝斜管填料采用优质,孔径表面积大,不易老化,耐久性强,表面光滑,耐酸耐碱,轻质耐压,使用寿命长,组装方便,安装牢固

绿烨蜂窝斜管填料规格详细参数：

Φ25mm、Φ35mm、Φ50mm、Φ80mm

| 产品规格 | 片厚㎜ | 片数(个) | 比表面积m2/ m3 | 空隙率m3/ m3 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ25 | 0.4 | 62 | 139 | 0.97 | PP |
| Φ30 | 0.4 | 52 | 116 | 0.965 | PP |
| Φ35 | 0.4 | 42 | 109 | 0.96 | PP |
| Φ35 | 0.5 | 42 | 109 | 0.96 | PP |
| Φ50 | 0.5 | 30 | 87 | 0.97 | PP |
| Φ50 | 0.6 | 30 | 87 | 0.97 | PP |
| Φ50 | 0.7 | 30 | 87 | 0.97 | PP |
| Φ80 | 0.7 | 20 | 50 | 0.932 | PP |
| Φ80 | 0.8 | 20 | 50 | 0.932 | PP |