悬浮生物流化床mbbr工艺填料

一、悬浮生物流化床填料的概述：

因其密度接近于水，因此只需很低的流化动力（利用空气）即可完成流化。

因该填料的特殊结构，填料外表面的微生物为好氧菌群，填料内部表面生长的微生物因其氧的传质由内向外呈递减，因此其内部微生物优势菌群为兼氧菌群，因此具有反硝化的功能。由于填料外部硝化反应产物为填料反硝化反应过程的底物，所以使填料内外形成“离子泵”效应。因此能在同一系统中同时进行生物硝化与反硝化过程，达到完全脱氮的目的

因此适合用于高浓度污水处理，项目的改造提标工程。

二、PP悬浮生物填料的特点：

1用优质的共聚材料，长时间浸泡在废水不会降解，也不会对微生物有害作用，优于采用其它诸如聚氯乙烯等材料。

2.高的比表面积，普通微生物比表面积为90-180，空心填料的比表面积可达600，双比面积高达860以上，由于具有高的比表面积，则单位容积内生物量就高，可以达到水力停留时间短的目的。

3.空心填料为飘浮型，更换方便，使用寿命长。

4.脱氮、分解有机物能力强，达到去除氨氮目的。

三、绿烨环保流化床填料产品应用领域:

1、污水升级改造,项目提标、提量；

2、污水处理MBBR与生物滤池工艺载体；

3、 中水回用生化处理,新建项目节省投资、占地规划；

4、 河道治理脱氮、除磷；

5、水产养殖除氨氮、净化水质；

6、 生物除臭塔用生物填料；

7、应用行业：市政、电力、制药、化工、电镀、冶金、医疗、机械、造纸、印染、食品加工、水产养殖等。