回转式机械格栅除污机应用于开平粤海水务污水处理

开平粤海水务，分两次向我们公司（绿烨环保）订做两台回转式格栅除污机，用于污水的预处理。现在两期的格栅机都已经安装完成，我们我工作人员也采集了一些现场的图片，这次订制的机械格栅间隙为细格栅，格栅宽度较大，可以处理更大的水量。而格栅机清理物的收集则采用无轴螺旋输送进入统一的收集（如图所示）。回转式格栅除污机，能够自动化的清理污水中的较大悬浮固体物，方便打捞，减少人工操作，而且格栅除污机运输能耗低，分离效果好，目的很多行业的进水口预处理也采用机械格栅，应用行业范围广。

下面也介意介绍一下一些机械格栅除污机的特点：

绿烨环保gsly回转式机械格栅机是一个固液分离的机械，主要是对于污水进行一次初处理，把相对较大的固体进行分离，机械格栅机可细分为粗机械格栅，细机械格栅，应用的范围广，污水处理，自来水厂，造纸，皮革，纺织行业等都可以在固液分离中使用到。

机械格栅有各种装置组成，其中包括驱动装置、链传动装置、导向装置等，下面就为您详细的介绍一下机械格栅的组成装置：

（1）驱动装置:由电机、减速机，链传动装置等组成,减速机电机传动效率高、低噪音、使用寿命长、运行平稳可靠。

（2）链传动装置：设有链条张紧机构和机械过载保护机构。机械过载保护机构采用安全销结构型式。

（3）导向装置:格栅的导向装置由导向轮组成，分别置于机架两侧的上部和下部，主要作用是改变格栅齿耙的运行方向。

（4）驱动轴具有足够的强度和刚度，以承受弯矩和扭矩同时工作的载荷;电机的电流适合380V、3相、50Hz，电机额定功率比最大实耗功率大10%。

机械格栅的最大优点是自动化程度高、分离效率高、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好，在无人看管的情况下可保证连续稳定工作，设置了过载安全保护装置，在设备发生故障时，会自动停机，可以避免设备超负荷工作。