AF610 电子风量罩

产品特点：

★ 3.5英寸LCD真彩液晶屏         ★ 风量、温度检测

★ 进风、排风自动检测            ★ 结构紧凑，重量轻，便于携带

★ 温度和大气压实时风量补偿      ★ 蓝牙通信，安卓手机APP

安卓APP特点

★ 同步测试                ★ 单位变换

★ 实际/标况测试切换       ★ K系数调节

★ 10000组数据存储        ★ 数据查看、删除和导出

★ 多语言选择

主要规格：

| 功 能 |  | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 风量 | 测试范围 | 40～4300 m3 /h |
|  | 精度 | 读数的 ±3%± 10m3 /h（＞85m3 /h） |
|  | 分辨率 | 1 m3 /h |
| 温度 | 测试范围 | 0～60℃ |
|  | 精度 | ±0.5℃ |
|  | 分辨率 | 0.1℃ |
| 操作温度 |  | 0~60℃（无结露） |
| 存储温度 |  | -20~70℃（无结露） |
| 电源 |  | 两节锂电池 |
| 电池使用寿命 |  | 循环300次 |
| 重量 |  | 约3.2kg |

产品构成：

1.风量罩AF610标准配置单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 仪器底座 | 1 |
| 610×610 mm风罩 | 1 |
| 手提箱 | 1 |
| 框架及把手 | 1 |
| 支杆 | 4 |
| 锂电池 | 2 |
| 充电器 | 1 |
| 检定报告 | 1 |
| 说明书 | 1 |

2,风量罩AF610可选件：

| 名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 610*1220mm风罩 |  |
| 305*1220mm风罩 |  |
| 915*610mm风罩 |  |
| 915*915mm风罩 |  |
| 500*500mm风罩 |  |
| 升降架 | 带风量罩测试，整体高度≥3.4m |
| 手机及固定夹 |  |