氮氧化合物-氮氧化物的污染与治理

氮氧化合物分为一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)。一氧化氮无色无味，与血红蛋白的结合能力比一氧化碳还强，吸入这种气体之后，更容易造成人体缺氧。二氧化氮的毒性比一氧化氮高4～5倍。当空气中弥漫着大量的这两种气体时，就会无声无息地置人于死地。清洁大气中存在一定浓度的NO等，在大气化学中有重要作用，NO NO2和O3会达到平衡 ，人为排放的大量挥发性有机物以及NOx等会打破这个平衡 ，导致O3及其他一些氧化性物质如PAN等生成 ，即光化学污染 ，这是氮氧化物的主要污染机理；氮氧化物也是大气污染的一个重要指标，如大气污染物综合排放标准、锅炉大气污染物排放标准、工业炉窑大气污染物排放标准等等，都把氮氧化物作为一个必测项目。

氮氧化合物是破坏臭氧的原始物质，也是引起烟雾的重要因素。燃烧生成的烟气中氮氧化合物主要是一氧化氮和二氧化氮。二氧化氮在日光照射下与氧起光化学反应而形成一种有毒的烟雾，它刺激人的眼、鼻粘膜，从而引起病变，还会引起头痛。当人们长期处于氮氧化合物含量过高的环境中就可能导致死亡。

工业中用硝酸洗金属后，所用硝酸浓度高时产生二氧化氮(NO2)，硝酸浓度低时产生一氧化氮(NO)。工业中除氮氧化合物常用有两种，一种是氨气去除法，另一种是碱式去除法。前者氨气去除法，工业中主要用氨气与氮氧化物发生化学反映中和掉氮氧化物，氨气与氮氧化物分解反应后产生氮气与水，优点是去除效果好，无污染。现在主要应用到取暖，供电等等行业。但氨气制造比较困难，反应条件要求高，成本大。另一种是碱式（氢氧化钠）去除法，此种方法反应条件常温下即可进行，设备和原材料方面要求不高，成本较低，去除效果比较好，反应方程式如下：

1、只产生二氧化氮时：

3NO2+2NaOH=H2O+2NaNO3+NO

2NO+O2=2NO2

总方程式是：4NO2+4NaOH+O2=2H2O+4NaNO3

2、同时有一氧化氮和二氧化氮时：

NO + NO2 + 2NaOH = 2NaNO2 + H2O