| DIGMESA公司介绍： DIGMESA公司位于瑞士的IPSACH易普莎赫市，成立于1983年。是一个家族企业，该公司现有员工约60-70名。主要是生产微小流量计。该公司生产的微小流量计可以精确到点滴。该公司产品在欧美市场所占份额高达90以上。 DIGMESA产品资料： DIGMESA-FF FF系列产品 典型应用：水，酒精饮料，非酒精饮料，啤酒,红酒，化学物质 技术特性： 管道连接：多种连接方式供选择 通径:4.0mm,5.0mm,6.0mm 流量：0.34-11.5l/min, 0.22-75l/min,1.46-16.2l/min等多种范围供选择（随型号和通径而不同） 压力：20℃时5.5Bar 温度范围：-10℃-65℃; 测量精度：小于2%，重复测量：＜+/-0.25% 供电电压：4.5-24VDC,10-16VDC (带泡沫探测器) 适用流体： 水，酒精饮料，非酒精饮料，啤酒，红酒，化学物 DIGMESA -FH FH系列产品 典型应用：用于咖啡机，及部分工业领域 技术特性： 管道连接：G1/4 通径: 0.7mm至6.5mm0.7mm至6.5mm 流量：0.03l/min-12l/min 压力：20℃时20Bar 温度范围：-10℃-100℃， 测量精度：小于2%，重复测量：＜+/-0.25% 驱动电压：4.5-24VDC 主要适用流体： 水 此系列流量计主要材质为绿铜或镀镍铜（无毒），在高温高压状态下仍能确保超高精度的流量计量，用途最为广泛，典型应用：咖啡机，同时适用于工业领域，如石油，化学等需要流量调节／测量的领域。适用流体：水 FHK FHK系列产品 典型应用：适用于有腐蚀性的介质 技术特性： 管道连接：多种连接方式供选择 通径:1.0mm至5.6mm 流量：FHK 0.04l/min-10l/min 压力：20℃时20Bar 温度范围：-10℃-100℃， 测量精度：小于2%，重复测量：＜+/-0.25% 驱动电压：4.5-24VDC 主要适用流体：水，非酒精饮料， 酒精饮料，红酒，化学物质 DIGMESA- FHKU FHKU系列产品 典型应用：酒精饮料，红酒及其他化学物质 技术特性： 管道连接：多种连接方式供选择 通径:1.0mm至10.0mm 流量：多种流量范围供选择，最大可达30L/min. 压力：20℃时20Bar 温度范围：-10℃-100℃， 测量精度：小于2%，重复测量：＜+/-0.25% 驱动电压：4.5-24VDC 主要适用流体：水，非酒精饮料， 酒精饮料，红酒及其他化学物质 与FH系列相比,FHKU特别设计用于需要大流量计量的场合,其最大流量可达30L/min,且有多种流量范围供选择，同时，基于DIGMESA精湛的注塑技术，流量计的上／下半部分可选用不同的材质，更好的满足了用户的不同设计需求。 DIGMESA-FHK/FHKU-LCD 带液晶显示系列。 DIGMESA-FHKSC系列小流量计 FHKSC系列产品 典型应用：水、咖啡、红酒、烈性酒及有轻微腐蚀性的液体。 技术特性： 管道连接：6mm软管连接(进口与出口可以旋转为四个不同方向，便于安装) 通径:1.2mm，1.8mm 流量：0.075-0.89L/min 压力：20℃时 -1Bar—0.3Bar 温度范围：-10℃-65℃ 测量精度：小于2% 重复测量：＜+/-0.25% 驱动电压：4.5-24VDC 主要适用于：水，咖啡，红酒，烈性酒及有轻微腐蚀性的液体 特殊设计用于有振动泵的咖啡机上。流量计接在水箱和抽吸一边的振动泵之间，这样就可以消除由于振动泵的脉冲式水流而产生的测量误差，提高了测量精度。它的进出管可以有四个不同的方向。 流速测量范围：0.04-2升/分 压力范围：-1/0.3bar 温度范围：-10/+65摄氏度 测量精度：+/-2％ 重复精度：+/-0.25% DIGMESA-FM FM系列产品 典型应用：可用于测量、调节、分配低粘度液体，包括工业、化学、洗衣机、洗碟机等 技术特性： 流速测量范围：0.05-18升/分，和喷嘴的尺寸有关 压力范围：Arnite和Ryton:最大20.0Pa Hostalen:最大6.0Pa 温度范围：Arnite和Hostalen：-10～+65摄氏度 Ryton：-10～+100摄氏度 测量精度：±2% 重复精度：±0.25% 管道连接：G 1/4外螺纹，或塑料管嘴9.0毫米外径 材料：壳体 PBT(聚苯并噻唑)35(Arnite)，或PPS(癸二酸聚丙烯酯)40 GF(Ryton),或PP(聚丙烯) 轴承 INOX 18/8(1.4305)不锈钢，或聚偏氟乙烯 磁体 SrFeO陶瓷，超声焊接 DIGMESA-EPI EPI系列流量计是专门设计用于高黏度液体，如糖浆、原油或浓缩的液体洗涤剂的测量。名称： EPI系列产品 技术特性： 流速 0.06-l6 l/min 测量精度±2% 重复性＜±0.25% 温度范围:-10℃到+65℃ ；14℉到149℉ 压力范围:在20℃时,10BAR； 在68℉时,145 PSI 适用范围：化学品，原油，光刻胶，液体洗涤剂，番茄酱，沙拉酱，蜂蜜、糖浆等。 DIGMESA主要应用于：咖啡售货机，啤酒售货机。另外，在化工，生物，制药及半导体等工业领域中也大量使用。 |  |
| --- | --- |