沉淀池中斜管上浮原因与解决方法

蜂窝斜管填料采用共聚级塑料为原材料，也有采用pp原料，而生产形成的最终产品，其密度大约为0.92。根据物理的特性，比重小于水的物质，会上浮。但斜管填料处理安装的污水，其密度也比较斜管填料的比重大，从而出现一般情况不作处理的时候会出现上浮。

根据这一特性，沉淀池安装时，我们都需要经过处理，把斜管填料进行固定，在安装斜管的时候，安装时用尼龙绳将每块蜂窝斜管填料固定在底部的支架上。这样就能够解决上浮这一问题。

在安装运行后，也可能会出现斜管填料上浮的情况。这一个情况可以时安装时固定安装的尼龙绳出现问题，导致个别的斜管上浮，解决就需要把斜管填料重新固定就可以了。

斜管填料安装完成后，也需要进行运行试用：

检查进水是否均匀，不得对沉淀池造成冲击，影响整体沉淀效果。

调整出水堰槽高低及水平度到合适，保持出水均匀。

绿烨环保的特性，能够应用于各种沉淀与除吵。斜管的比表面积大，材质安全，耐老化，壁面光滑，容易冲洗，是近年来污水处理沉淀中广泛应用的填料。