生物曝气滤池滤料的选择及对比

曝气生物滤池(简称BAF)是在普通生物滤池的基础上，引入给水滤池过滤机理而形成的污水生物处理新工艺。其突出的特点是将生物氧化、生物絮凝、生物吸附过滤结合在一起，再通过对滤料的冲洗、再生，实现滤池的周期性运行。

生物滤池的所选用的滤料多种多样，过去的生物滤池通常采用蜂窝管状、波纹状、辐射状、丝状、网状、盾状、筒状、束状和粒状等。由于对于曝气生物滤池而言，由于冲洗时强度高，水流阻力大，对滤料的选择一般选用水力性能良好的粒状滤料，粒状滤料又分为规则和不规则两种。对于滤料的材质，在满足上文“滤料的基本要求”的前提下，主要有塑料、砂、沸石、活性炭、焦炭、陶粒和火山岩等。对于各种滤料用于工程实践的研究，国内一直在进行，但是到目前为止，在国内已经建成的具有一定规模的污水处理工程(包括污水深度处理、三级处理)实例中，用的多是火山岩和陶粒两种滤料。

作为BAF的生物载体，滤料的选择关系到生物滤池能否高效运行和甚至成功运行的关键。就火山岩滤料和陶粒滤料两者而言，以火山岩滤料为好，其优点主要表现在抗板结能力和孔隙率大两个方面。火山岩滤料基本无板结现象产生，是由于其孔隙率大，比重轻、同样的粒径分布滤料颗粒之间重量差异小，冲洗时相对均匀，板结的可能性也就大大降低。火山岩内部贯通性的孔隙发达，滤料内部富集的生物量大，冲洗时这部分生物更容易保留下来，使冲洗后的滤料可保持较强的生物活性，可有效解决冲洗后BOD降解效果差、SS容易穿透的问题，使得处理系统整体出水效果更佳。