回转式格栅除污机的安装与调试

回转式机械格栅是一种可以连续自动清除的格栅。它由许多个相同的耙齿机件交错平行组装成一组封闭的耙齿链，在电动机和减速机的驱动下，通过一组槽轮和链条组成连续不断的自上而下的循环运动，达到不断清除格栅的目的。

格栅除污机是现在污水处理中使用的很频繁的一种设备，并且根据不同的情况有着不同种类的格栅除污机可以选择。按照分类的不同，格栅除污机的分类也不同。如果按照格栅除污机的形式分类，格栅除污机可以分为弧形格栅除污机、倾斜格栅除污机、垂直格栅除污机三种。下面，介绍下格栅除污机的安装和调试。

一、格栅除污机设备安装

1、设备所需基础应严格按照设计尺寸及水平度要求，否则将影响设备的使用性能和寿命；基础水平度要求≤3mm。

2、 按要求连接各管道，并做好密封防腐处理。

3 、按要求连接电源线，机器转向按“转向标”方向；

4、 检查紧固件是否松动; 各部件之间无相互干涉、卡死现象;

5、 各润滑点正确润滑；

6、无异常振动和噪音；无电机及减速机异常发热。

二、格栅除污机调试

在确认以上安装连接检查正确无误后,转速调至最慢，进行空运转10分钟,并做好复查工作,然后通入污水试车, 转速逐渐调至适中，对滤液和滤渣取样化验, 确认符合工程设计要求后,才能正式投入使用。

广州市绿烨环保设备有限公司