哈希SENSION+EC5电导率测定仪

品牌：美国哈希HACH

北京欧信胜科技有限公司，专业代理美国哈希HACH实验室水质检测仪器！大量现货，特价促销中，欢迎来电咨询！

哈希SENSION+EC5电导率测定仪 介绍

符合人体工程学的手持设计，轻巧便携 
带有导航菜单的大液晶屏，操作更简单： LCD显示屏的尺寸：50×66（可视区域：46×62）mm。 
IP67级防水和抗震设计，使用更安全 
超过1000小时的电池寿命和600万次按键寿命，耐用可靠 
丰富的电极可选，满足不同的应用需求；更有4合1电极，以不变应万变！ 
两种测量模式：稳定测量或连续测量。 
5个覆膜的按键，材质：经过防护处理的PET。 
碱性电池：3AA×1.5V 
防水型的MP-5和MP-8连接器，可供便携式电极使用。 
       MP-5：供PH1, EC5和DO6型电极使用：（IP67）。 
        MP-8：供MM110和MM150型电极使用：（IP67）。 
多种语言的仪器操作手册：英语、西班牙语、法语、葡萄牙语、中文。

哈希SENSION+EC5电导率测定仪 产品型号及功能：

|  |  | pH测定仪 | EC测定仪 | 溶解氧测定仪 | 多参数测定仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH1 | EC5 | DO6 | MM110 | MM150 | MM156 |
| pH，温度&ORP | pH量程：-2.00-19.00 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  | ORP量程：±2000mV | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  | 温度范围：-20-150℃（-4~302℉） | √ | √ | 0-50℃ | √ | √ | √ |
|  | 自动缓冲液识别（5种缓冲液2.00,4.01,7.00,9.21和10.01） -手动或默认输入 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  | ORP校准 | √ |  |  | √ | √ | √ |
| EC | EC量程：0.00-500.0mS/cm（自动选择量程） |  | √ |  |  | √ | √ |
|  | TDS量程：0-200g/L（自动选择量程） |  | √ |  |  | √ | √ |
|  | 盐度量程：0.0-50.0g/L |  | √ |  |  | √ | √ |
|  | 可进行1，2，3点电导率校准 -标准值：147,1413μS/cm, 12.88, 111.8mS/cm@25℃ -手动或默认输入 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  | 温度补偿（通过Pt1000传感器进行自动补偿） 可选择的温度系数（0-9.99%/℃）;参比温度为20或25℃ |  | √ |  |  | √ | √ |
|  | TDS转换因子（在0-4.44之间可选；默认值为0.64） |  | √ |  |  | √ | √ |
| 溶解氧 | 溶解氧量程：0.00-19.99, 20.0-26.0mg/L %饱和度量程：0.0~199.9，200~260% |  |  | √ |  |  | √ |
|  | 温度补偿（通过内置的NTC进行自动补偿） |  |  | √ |  |  | √ |
|  | 压力补偿（自动或手动输入） |  |  | √ |  |  | √ |
|  | 盐度补偿（自动或手动输入） |  |  | √ |  |  | √ |
|  | 溶解氧校准（在校准腔内进行1点或2点，0或100%的校准） |  |  | √ |  |  | √ |
| 其它特点 | 可显示测量时间 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 可同时读取多参数的读数 |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 测量模式：稳定测量或连续测量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 温度的重新调节 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

哈希SENSION+EC5电导率测定仪]北京SENSION+EC5价格

哈希SENSION+EC5电导率测定仪]北京SENSION+EC5价格

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！