高效、节能、低噪声

WM、BM系列新型宽口大风量

矿  用  空  气  幕

使

用

说

明

书

国家冶金行业矿山节能风机推广中心  研制

淄博金河风机有限公司 制造

电话:15266488881

1、技术简介

淄博金河风机有限公司，是由我国研制矿用风机最早的科研推广单位——国家冶金行业矿山节能风机推广中心，淄博市周村风机行业成立最早的机械制造企业——原淄博风机厂，共同组建的一座现代化的节能风机研发与制造企业。

我公司生产的WMⅠ、WMⅡ和BMⅠ、BMⅡ系列高效节能低噪声、新型宽口大风量矿用空气幕，是主要用来进行矿井通风调节的先进设备，将其安装在矿山井下，可供隔断或调节矿井内的风流。在运输和行人频繁的井底场、主要运输巷道和斜坡道联络巷等处安设本空气幕，只要型号选择得当，就能既隔断巷道中的风流，又不影响通车及行人。因而它在一定程度上可代替自动风门，并且其安全可靠性比自动风门要高得多。当调节井下风流时，在需要在增加风量的巷道中，空气幕顺着风流方向工作，即可增压引风，在需要减小风量的巷道中，空气幕逆着风流方向工作，便会因增阻作用减小风量。

WMⅠ、WMⅡ系列矿用空气幕，分别配套我公司生产的K45、K40、GT30和GT40系列节能风机，主要用于全国冶金、有色、黄金、化工、建材及核工业等系统的地下矿山，无爆炸性气体的矿井内使用。BMⅠ、BMⅡ系列矿用防爆空气幕，分别配套我公司生产的BK45、BK40、BGT30和BGT40系列防爆节能风机，主要用于煤矿井下，但必须安装在瓦斯浓度小于1%的新鲜风流中使用，不得安装在高瓦斯和高煤尘的风流中使用，其中WMⅡ和BMⅡ系列空气幕为3台上下组合式结构，具有体积小、重量轻的特点，可安装在空间狭小的地点。

本系列空气幕由风机、扩散器和供风器3部分组成，其结构尺寸请见图1、图4和表1、表3。

2、安装方法

在矿山井下巷道中需要安设WMⅠ和BMⅠ系列空气幕的地点，对一侧(并联安装时是两侧)进行片邦，片邦量根据安设空气幕后不影响运输和行人的要求来确定；安装WMⅡ和BMⅡ系列空气幕时，一般不需要片邦。为了提高空气幕的隔风效果，应在保证车辆和人员安全通行的前提下，对空气幕出口处的巷道断面作如图1所示的缩小处理，缩小后的断面ABCD称之为最小隔断断面，其面积为S1。

空气幕的取风方法，如图2所示，分有循环型和非循环型两种方法。当单台空气幕能力不够时，可采用两台或多台并联或串联的方法，当巷道断面较大时采用并联方法，当巷道断面较小时则采用串联方法，如图3所示。

3、选型方法

（1）、测定所需的隔断压差△H1(Pa)

在井下巷道中需要隔断风流的地点，用临时密闭墙进行隔断，测出墙两边的静压差即是△H1，同时测量并计算出小隔断断面ABCD的面积S1(m2)。

（2）、估算视在动量K1

K1=△H1×S1(N)———————————————（1）

根据K1的值，从表2或表3中查出比K1稍大的数K2，并确定相应的机号和风机的叶片安装角。

（3）、计算隔断压差△H2

用（2）式计算某型号的空气幕所能达到的隔断压差△H2。

△H2=K2 / (S1+0.433S2) (Pa)——————————（2）

式中K2为空气幕的视在动量(可查表2或表3)。

（4）、将△H2与△H1进行比较

如果二者的值相近，则可确定所选定的机号和叶片安装角；如果二者的值相关较大，则应上调或下调一个风机叶片安装角或一个机号，并重新计算△H2的值，然后再与△H1进行比较，直到二者的值相近，便可最后确定空气幕的机号和配套风机的叶片安装角。

（5）、采用n台相同的空气幕并联或串联安装时

单台空气幕的视在动量按K1=△H1×S1 / n计算后，再采用与上述相同的方法，根据表2或表3确定机号和配套风机的叶片安装角。

空气幕单机工作时，最小隔断面积S1与空气幕供风器出风口断面积S2的比值K3，以在5～15之间为宜。

当空气幕用来调节井下巷道中的风流（即增加或减小巷道中的风量）时，应根据风量的增幅或减幅，参照上述用于隔断风流的空

气幕的选型方法进行选型。

| 型 号 |  | WMⅠ— №7 | WMⅠ— №8 | WMⅠ— №9 | WMⅠ— №10 | WMⅠ— №11 | WMⅠ— №12 | WMⅠ— №13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BMⅠ— №7 | BMⅠ— №8 | BMⅠ— №9 | BMⅠ— №10 | BMⅠ— №11 | BMⅠ— №12 | BMⅠ— №13 |
| 供 风 器 | S2(m2) | 0.3136 | 0.4096 | 0.5184 | 0.6400 | 0.7744 | 0.9216 | 1.0816 |
|  | h1 | 1406 | 1606 | 1806 | 2006 | 2206 | 2408 | 2608 |
|  | L1 | 583 | 666 | 750 | 833 | 916 | 1000 | 1083 |
| 扩 散 器 | D | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
|  | L2 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 配 套 风 机 | h2 | 1035 | 1171．5 | 1308.5 | 1447 | 1583 | 1725.5 | 1863 |
|  | L3 | 479．6B | 563．4A | 677．7A | 755A | 853．3A | 926.6A | 1022.4A |
|  |  | 479．6B | 528．4B | 612．2B | 716B | 794．8B | 878.6B | 972.4B |
|  | a | 597 | 692 | 773 | 850 | 953 | 1034 | 1115 |
|  | b | 237B | 301A | 383．5A | 429A | 526．5A | 568A | 632A |
|  |  | 237B | 266B | 318B | 390B | 468B | 520B | 582B |
|  | φ | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 |
| 最小安装长度 | L | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 4950 | 5400 | 5850 |

WMⅠ、BMⅠ系列矿用空气幕外形安装尺寸表(mm)     表1

注：表中带A的尺寸表示风机转速为1450r/min，带B的尺寸则表示风机转速为980r/min。

4、应用举例

WMⅠ、BMⅠ系列矿用空气幕

视在动量、功率、隔断压力表    表2

| 视在 动量K2 型号 叶片角度 |  | WMⅠ— №7 | WMⅠ— №8 | WMⅠ— №9 | WMⅠ— №10 | WMⅠ— №11 | WMⅠ— №12 | WMⅠ— №13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BMⅠ— №7 | BMⅠ— №8 | BMⅠ— №9 | BMⅠ— №10 | BMⅠ— №11 | BMⅠ— №12 | BMⅠ— №13 |
| 35° |  | 57.7 | 98.1 | 157.9 | 240.3 | 352.2 | 498.8 | 687.0 |
| 40° |  | 69.9 | 119.7 | 191.3 | 291.4 | 426.7 | 604.3 | 832.3 |
| 45° |  | 83.3 | 142.2 | 227.6 | 347.3 | 508.2 | 719.8 | 991.4 |
| 配套风机 功率(kW) |  | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 15.0 | 18.5 | 30.0 |
| 隔断断面 | 叶片 安装角 | 最小隔断断面为4m2、6m2时空气幕的隔断压力(Pa) |  |  |  |  |  |  |
| S1= 4m2 | 35° | 13.9 | 23.7 | 38.0 | 57.9 | 84.8 | 120.0 | 165.3 |
|  | 40° | 16.7 | 28.5 | 45.6 | 69.6 | 101.8 | 144.2 | 198.7 |
|  | 45° | 22.6 | 38.6 | 61.8 | 94.1 | 137.8 | 195.2 | 268.8 |
| S1= 6m2 | 35° | 9.2 | 15.7 | 25.1 | 38.3 | 56.1 | 79.5 | 109.5 |
|  | 40° | 11.5 | 19.6 | 31.4 | 47.9 | 70.1 | 99.2 | 136.7 |
|  | 45° | 13.2 | 22.6 | 36.2 | 55.2 | 80.8 | 114.4 | 157.6 |

（1）、武钢大治铁矿龙洞采区，原来存在从斜坡道直接进入回风井的短路漏风，采场污风和粉尘溢出后进入斜坡道形成污风循环的现象，安装我公司生产的WMⅠ—№10型空气幕隔断风流后，顺利解决了这一问题。

（2）、山东省河东金矿，由于斜井与总回风水平相通，所以从斜井中进入的|新鲜风流，一部分直接漏入总回风道，造成井下有效风量不足。采用我公司生产的WMⅠ—№8型空气幕隔断了漏风风流，提高了矿井有效风量率。

（3）、河北省金厂峪金矿，原来每到冬季223m平硐内就会结冰，影响安全生产，后安设了WMⅠ—№9型空气幕增阻，减小了冷空气的进入量，使平硐内气温升高了7～8℃，取得了很好的防寒效果。

（4）、江苏省无锡市川埠煤矿，采用BMⅠ—№8型矿用防爆空气幕调节井下风流，收到了预期的效果。

WMⅡ、BMⅡ系列矿用空气幕

配套风机和有关尺寸表     表3

| 空气幕型号 |  | WMⅡ—№4 BMⅡ—№4 |  | WMⅡ—№6 BMⅡ—№6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套风机型号 |  | GT40—№4 BGT40—№4 |  | GT30—№6 BGT30—№6 | GT40—№6 BGT40—№6 |  |
| 转速(r/min) |  | 2900 |  | 1450 | 1450 |  |
| 叶片按装角 |  | 20° | 35° | 25° | 30° | 35° |
| 配套风机功率(kW) |  | 1.1×3 | 2.2×3 | 1.5×3 | 1.5×3 | 2.2×3 |
| 视在动量K2(N) |  | 62.3 | 154.4 | 143.6 | 205.9 | 262.8 |
| 出风口面积S2(m2) |  | 0.468 |  | 0.781 |  |  |
| 外形和 安装 尺寸 (mm) | h1 | 1823 |  | 2255 |  |  |
|  | B | 880 |  | 1371 |  |  |
|  | a1 | 554 |  | 778 |  |  |
|  | a2 | 454 |  | 658 |  |  |
|  | b1 | 400 |  | 510 |  |  |
|  | b2 | 350 |  | 460 |  |  |

淄  博  金 河 风 机 有 限 公 司

Zibo Jinhe fan Co. Ltd.

地址：山东省淄博市周村区南效镇吴家工业园

传真：05336188881

电话：15266488881

联系人：蔡国强

网址：www.yunxiaochina.com

邮编：255302

邮箱：13589511060@163.com