环保行业常用污泥脱水机的类型有哪些

现在对环保方面， 随着人们的意识增强与国家政策下，对于污泥治理的重视引起关注，使污泥脱水压滤机行业的需求迅速提升，用于环保领域的产品销售基本都超过50%，环保领域将是污泥脱水压滤机行业未来发展具有潜力的市场。那么，常用污泥脱水机的类型有哪些呢?常用污泥脱水机的类型有真空过滤脱水机、压滤脱水机、离心脱水机。

一、真空过滤脱水机

真空过滤脱水机依靠抽真空，使滤布内外形成一定的压力差，即真空度，把液相吸走.固相过滤在滤布上。其优点是操作平稳、处理盘大、整个过程可实现自动化，适用于各种污泥的脱水。缺点是脱水前必须进行预处理，附属设备多，工序复杂，运行费用也较高。真空过滤器分为转筒式、转盘式和水平式。

二、压滤脱水机

压滤脱水机利用空压机、液压泵或其他机械形成大于大气压的压差进行过滤的方式成为加压过滤，其基本原理与真空过滤类似，两者区别在于压滤使用正压，真空过滤使用负压。加压过滤经历了由间歇操作到连续操作的发展过程，以前使用较多的板框压滤机是人工间歇操作，与连续式真空过滤器相比，操作复杂，现在已有多种连续运行的压滤方法。

压滤脱水机有板框压滤机、厢式压滤机、隔膜式压滤机、带式压滤机等。与真空过滤机比，压滤机过滤能力强，可降低调理剂的消耗量和使用较便宜的、效率较差的药剂，甚至可以不经过预先调理而直接进行过滤脱水等优点，因而使用范围较为广泛。

三、离心脱水机

污泥的离心脱水技术是利用离心力使污泥中的固体颗粒和水分离，离心机械产生的离心力场可以达到用于沉淀的重力场的1000倍以上，远远超过了重力沉淀池中的沉淀速度，因而可以在很短的时间内使污泥中很细小的颗粒与水分离，而且可以不加或少加化学调理剂。离心式脱水机对物化污泥、生化污泥、物化与生化混合污泥均能适应，特别适用于处理含油污泥和难于脱水的污泥，但不适于密度接近的固液分离。

广州市绿烨环保设备有限公司

环境之美 在于绿烨