彩色视野计

型号：ZC-II 108
     视野是指当人的头部和眼球不动时，人眼能察觉到的空间范围，通常以角度表示。
    人的视野范围，在垂直面内，最大固定视野为115°，扩大的视野为150°；在水平面内，最大固定视野为180°，扩大视野为190°。如图1所示。
图1  垂直面内（a）与水平面内（b）的视野
    人眼最佳视区上下、左右视野均只有1.5°左右；良好视野范围，位于在垂直面内水平视线以下30°和水平面内零线左、右两侧各15°的范围内；有效视野范围，位于垂直面内水平视线以上25°，以下35°，在水平面内零线左右各35°的视野范围。
    在垂直面内，实际上人的自然视线低于水平视线，直立时低15°，放松站立时低30°，放松坐姿时低40°，因此，视野范围在垂直面内的下界限也应随放松坐姿，放松立姿而改变。
    色觉视野：不同颜色对人眼的剌激不同，所以视野也不同。白色视野最大，黄、蓝、红、绿色的视野依次渐小，如图2所示。
图2  水平方向（a）与垂直方向（b）的色觉视野
本仪器用于测定各种彩色和白色的视野范围。
一、组成与技术规格

彩色视野计示意图
１. 底座

２. 半圆弧

３. 注视点

４. 下巴托

５. 滑轮
６. 分度肖

７. 标尺

８. 视野图

９. 圆盘

二、技术规格
1、一个可以转动的黑色半圆弧。直径480mm，弧长 +90°—— -90°。弧的背面有以中点为0°，左、右分别有10、20、......90°刻度，表示视点位置。
2、视点：位于在弧上能滑动的装置中。可分别呈现不同大小和颜色。视点直径：10、6、5、3、1.5 mm，颜色：红、黄、绿、蓝及白色。
3、在弧的中心有一黄色注视点。
4、固定头部的下巴支架。被试的左或右眼固定于中心位置。
5、一个与弧同轴的圆盘位于视野计的背面，圆盘上有放视野图纸的装置。并附有记录用的标尺。
6、视野图纸有以中点为0°，左、右分别标有10、20、......90°的同心圆，并有标有0--360°

位置的放射线。随机附视野图纸10张。