曝气生物流化池污水处理技术

1)技术合理

ABFT池的构造合理：

(a)小池体构造

(b)压差翻板式的水流方式

(c)各池能够培育不同性质的微生物

(d)对每一个池体能够停止溶解氧的不同控制。

微生物和酶与载体的自固定化技术：

(a)在污水处置安装内维持高浓度的生物量，可进步处置负荷、减少处置安装容积;

(b)可选择性的固定优势生物菌种，进步难降解有机物的降解效率;

(c)抗毒物和抗毒性强

(d)对水质及pH的变化有较好的顺应性

(e)污泥产量很少。

高效生物载体

微生物的负载量大，高达18-40g/L，容积负荷高达16kgBOD5/m3.d，比外表积为3.5×105m2/m3，载体中大孔与微孔相分离，气、液、固三相在孔隙中停止高效传质，好氧、兼性、厌氧状态同时存在。故有污染物降解速度快，抗冲击才能强，处置效率高，系统稳定等特性。

微孔曝气管

曝气系统采用管式微孔曝气管，其铺设不受程度限制，克制了传统曝气安装受程度限制的缺陷，在5米水深时氧的应用率可到达25%，其高效的充氧才能大大降低了能耗。

2)易于管理

设备简单，维护便当，采用牢靠适用的自动化技术。特别注重工艺自身对水质变化的顺应性及处置出水的稳定性。

3)经济节能

曝气生物流化池污水处置工艺省去了污泥回流系统和消化系统。因此，老旧城市污水处置厂采用该工艺停止改造后，其运转费用仅为原来的60-70%;工艺改造可直接在原有基建根底上停止，只需将原有的安装加以改造应用，无需新建污水处置设备。所以俭省了投资。简捷紧凑的的小池体构造，尽可能地减少占地，力图降低地基处置和土建造价;在脱氮的过程中大幅度降低硝化反响的冲氧能耗，免去反硝化反响的外源电子供体，而且还可改善硝化反响产酸、反硝化反响产碱而均需中和的情况，具有宏大的节能效益。在运转上充沛思索俭省电耗和药耗，把运转费用减至低。

环境之美 在于绿烨