溶气气浮机工作原理

溶气气浮机体系：气浮体系集进水、絮凝、别离、集水、出水于一体，与传统气浮设备相似，设有一个稳流室、溶气开释室，使处理性能更安稳，作用更优越，关于传统设备改造尤为适合。

安稳室：经过折板反响的原水，流速很高，若直接与溶气水触摸，会散失细小气泡，影响气泡沾附絮块作用，然后下降气浮处理功率，若增加了稳流室，使湍流的原水动能耗费，匀速进入溶气水开释室，然后有力确保了去掉作用。

溶气开释室：溶气开释室与别离室于一个槽体。中心离隔，溶气水与絮凝完毕的原水在此粘附，缓慢上升，进入气浮别离室，确保了絮凝块与细小气泡的触摸空间与时刻，使溶气水的开释率达80-100％2.溶气体系 关于气浮设备来说，溶气体系好比是气浮设备的“心脏”，也是气浮设备的主要的部件，在这个期间，气与水在泵的进口处一同吸入，经叶轮剪切加压在溶气罐中混合成溶气水，气液两相充沛混兼并到达饱满,整套溶气体系大的含气量达10％，且气体的溶解度为100％，使气体弥散时的微气泡散布均匀，均匀气泡直径小于30um。该溶气体系是对传统气浮改善和技术创新，提高了气浮别离功率，大大下降设备出产和运转费用。

刮渣机：刮渣机的运转方法及速度直接影响到气浮出水的水质和污泥含固率。该体系选用回转式刮渣机，可将浮渣连续均匀地刮入浮渣槽，减少了浮渣彼此磕碰的景象；别的，高度可调的刮板能非常好的习惯各种运转条件，下降污泥含水率。

气浮机适用范围：

溶气气浮机用于造纸废水处理及纤维收回、印染废水处理、电镀等含各种重金属离子废水处理、含油废水处理、 制革废水处理、化工废水处理、油漆废水处理、食物废水处理、 生物处理的泥、水的别离、低温低浊度地上水处理、含藻地上水处理、其它多种废水的固、液别离等。

溶气气浮机功用特色：

1．溶气泵边吸水边吸气，泵内加压混合、气液溶解功率高、纤细气泡≤30um。

2．低压运转，溶气功率高达99％，开释率高达99％。

3．微气泡与悬浮颗粒的高效吸附，提高了SS的去掉作用。

4．溶气水溶解功率80-100％，比传统溶气气浮功率高3倍。

5．压力-容量曲线平整，简单完成自动控制，易操作易保护、噪音低。

气浮机作业原理

溶气气浮机主要用于固—液或液—液别离。经过溶气和开释体系在水中发生很多的微细气泡，使其粘附于废水中密度与水挨近的固体或液体微粒上，构成全体密度小于水的状态，并依靠浮力使其上升至水面，然后到达固—液或液—液别离的意图。高效气浮设备引进新技术，运用高效溶气泵将水、气混合加压溶解构成溶气水，再减压开释，微细气泡析出与悬浮颗粒高效吸附而上浮，然后到达固液别离的意图。

广州市绿烨环保设备有限公司

环境之美 在于绿烨