管式曝气器性能与使用介绍

管式曝气器的工作原理

管式曝气器是一种固定于池底的曝气设备，曝气时，压力空气由布气支管通过供气管进入导气管导气槽，在曝气膜管与支撑体间形成环形气室，使曝气膜管鼓起，空气通过膜管上可张微孔向水体曝气。停止供气，膜管弹性收缩抱紧在支撑体上，微孔也随回弹收缩而闭孔，阻止水体倒流进入气槽。管式曝气器它具有结构简单、氧利用率高、性能可靠、气孔不易堵塞、污水不倒灌、环向受力均匀，寿命长、安装维修方便。系统价格低廉等优点。

管式曝气器的用途和特点

管式曝气器主要用于石化、纺织、炼油、焦化、造纸、印染、屠宰、酿造、制药、制革等工业废水及城市生活污水生化处理工程的充氧，具有结构简单、氧利用率高、性能可靠、气孔不易堵塞、污水不倒灌、环向受力均匀、寿命长、安装维修方便、系统价格低廉等特点。该产品是山东绿威环保科技有限公司的主导产品，是技术人员经过深入研究，各项性能均达到国际同类产品水平，是不断提高的环保节能曝气设备。

管式曝气器结构特点：

1、高弹性，曝气孔为一字形长孔，使其具有良好的可张性和瞬时闭合性，曝气时可释放出直径小于3mm的微型气泡，以获得较高的氧利用率，其氧利用率为25～35%

2、不含增塑剂，支撑体采用中空、充水形式，大大降低了曝气器在水中的浮力

3、不会变脆，支撑体采用中空、充水形式，大大降低了曝气器在水中的浮力。

4、高耐温，耐臭氧、耐酸碱、化学稳定性好，高抗化学腐蚀能力

5、不可生物降解，与沉积物亲和力小，可防止大颗粒泥沙沉积，并可去除部分有机物，曝气时曝气器产生左右摆动，可清除池底沉积污泥，避免了死区现象。

6、可循环利用，是真正意义上，节能环保新产品。

环境之美 在于绿烨