HYRD 雷达水位计26G 雷达液位计

HYRD系列传感器是26G高频雷达式液位测量仪表，测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处 理，新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理，使得仪表可以用于：反应釜或固体料仓 非常复杂的测量条件。

原理

雷达液位计天线发射及窄的微波脉冲，这个脉冲以光速在空间传播，遇到被测介质表面，其部分 能量被反射回来，被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高，发射脉冲与接收脉冲的时间间隔很小（纳秒量级）很难确认，HYRD 系列26G雷达液位计采用一种特殊的解调技术，可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔，从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。

水利行业应用特点

行业推荐的雷达液位计采用了26GHz的发射频率，因而具有：

波束角小，能量集中，具有更强抗干扰能力，大大提高了测量精度和可靠性

天线尺寸小，便于安装和加防尘罩等天线防护装置

重量轻约1KG，便于安装

测量范围最高可达70米，覆盖大型水库等水位测量

多种输出电路接口与采集系统配合

采用脉冲工作方式，雷达液位计发射功率极低，对人体及环境均无伤害

| 盲区 | 天线末端 |  |
| --- | --- | --- |
| 最大测量距离 |  |  |
|  | -HYRD-908 | 30米（液体型） |
|  | -HYRD-909 | 30米（固体型） |
| 微波频率 | 26GHz |  |
| 通讯接口 | HART通讯协议 |  |
| 测量间隔 | 大约1秒（取决于参数设置） |  |
| 调整时间 | 大约1秒（取决于参数设置） |  |
| 显示分辨率 | 1mm |  |
| 工作存储及运输温度 | (-40～100) ℃ |  |
| 过程温度 |  |  |
| （天线部分的温度） |  |  |
|  | -HYRD-908 | (-40～250)℃ |
|  | -HYRD-909 | (-40～250 )℃ |
| 相对湿度 | <95% |  |
| 压强 | Max. 4MPa |  |
| 耐振 | 机械震动l0m/s² , (10～150)Hz |  |