美国霍尼韦尔Midas系列检测仪可探测气体：

| 气体名称 | 化学式 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | NH3 | 0-100ppm |
| 氢化砷 | AsH3 | 0-0.2ppm |
| 三氯化硼 | BCl3 | 0-8.0ppm |
| 三氟化硼 | BF3 | 0-8.0ppm |
| 三氟化硼（低浓度的） | BF3 | 0-2.0ppm |
| 溴 | Br2 | 0-0.4ppm |
| 二氧化碳 | CO2 | 0-2% vol |
| 一氧化碳 | CO | 0-100ppm |
| 氯 | Cl2 | 0-2.0ppm |
| 二氧化氯 | ClO2 | 0-0.4ppm |
| 三氟化氯 | ClF3 | 0-0.4ppm |
| 硼乙烷 | B2H6 | 0-0.4ppm |
| 二氯甲硅烷 | H2SiCl2 | 0-8.0ppm |
| 二氟甲烷 | CH2F2 | 0-120ppm |
| 乙硅烷 | Si2H6 | 0-20ppm |
| 氟 | F2 | 0-4.0ppm |
| 锗烷 | GeH4 | 0-0.8ppm |
| 六氟丁乙烯 | C4F6 | 0-40ppm |
| 氢（%爆炸下限（LEL）） | H2 | 0-100% LEL |
| 氢（ppm） | H2 | 0-1000ppm |
| 溴化氢 | HBr | 0-8.0ppm |
| 氯化氢 | HCl | 0-8.0ppm |
| 氰化氢 | HCN | 0-20ppm |
| 氟化氢 | HF | 0-12ppm |
| 氟化氢（低浓度的） | HF | 0-2.0ppm |
| 硫化氢 | H2S | 0-40ppm |
| 硫化氢（高浓度的） | H2S | 0-100ppm |
| 甲烷（%爆炸下限（LEL）） | CH4 | 0-100% LEL |
| 甲基氟 | CH3F | 0-60ppm |
| 二氧化氮 | NO2 | 0-12ppm |
| 一氧化氮 | NO | 0-100ppm |
| 三氟化氮 | NF3 | 0-40ppm |
| 八氟环戊烯 | C5F8 | 0-40ppm |
| 氧气能力&缺氧 | O2 | 0-25% vol |
| 臭氧 | O3 | 0-0.4ppm |
| 磷化氢 | PH3 | 0-1.2ppm |
| 氢氧化磷 | POH3 | 0-0.4ppm |
| 硅烷 | SiH4 | 0-20ppm |
| 硅烷（低浓度的） | SiH4 | 0-2.0ppm |
| 二氧化硫 | SO2 | 0-8.0ppm |
| 六氟化硫 | SF6 | 0-8000pm |
| 四氟化硫 | SF4 | 0-0.4ppm |
| 正硅酸乙酯 | TEOS | 0-40ppm |
| 六氟化钨 | WF6 | 0-12ppm |
| 六氟化钨（低浓度的） | WF6 | 0-2.0ppm |

美国霍尼韦Midas系列检测仪技术参数：

•发送器尺寸（带有传感器的机组）：120毫米高，63毫米宽，150毫米厚

•发送器重量（带有传感器的机组）：0.8千克

•（低温版）热解器尺寸：70毫米高，63毫米宽，83毫米厚

•（低温版）热解器重量：0.41千克

•（高温版）热解器尺寸：113毫米高，101毫米宽，140毫米厚

•（高温版）热解器重量：1.25千克

•操作电压：24V DC 标称+/-10%

•以太网供电操作电压：36-57VDC（经由PoE），48V DC 标称

•发送器部件功耗：约5.0瓦

•带有热解器（可选件）的功耗：小于12.95瓦

•可视类输出：警报、电源和故障等以及带有气体读数和结果的背光液晶显示器

•继电器输出：分别用于警报1、警报2和故障的3个继电器，额定值：1.0A@30VDC或0.5A@125VAC；可配置的NO（常开）或NC（常闭），上锁或未上锁

•模拟输出：2路绝缘的0-22mA

•数字通讯：标准，ModBus/TCP以太网；以太网供电（PoE），可选LonWorks

•服务端口：RS 232C/PPP协议

•欧洲认证：CE标记；符合EN 50270：1990（类型2）和EN 55011：2000

•环境认证：经ETL审核批示UL 61010B和CSA-C22.2 No. 1010.1-92

•性能认证：设计符合UL 2075（未决的2004）

•电器认证：IEEE 802.3af-2003

•流率：500毫升/分钟

•运输时间：最大2-30秒

•性能：LDL

•取样管道长度：长达30米（100英尺），带有FEP管道，具体取决于气体类型

•取样环境点监测：推荐在线空气过滤器

•取样排气管长度：长达30米（100英尺）

•样品管道：6.35毫米外径（1/4英寸）×3.18毫米（1/8英寸），FEP，最长30米（100英尺），具体取决于气体类型

•排气管道：6.35毫米外径（1/4英寸）×3.18毫米（1/8英寸），FEP，30米（100英尺）

•带有传感器的机组的操作温度：0-40摄氏度

•4-20mA/DC电源/继电器的接线要求：最大14AWG

•数字化接线要求：屏蔽CAT 5电缆或等同物，RJ 45连接器

•仪器显示器及显示介面：带分离测量部件、流率条形图和其它标象指示器的4位字母数字显示屏；4按钮薄膜键盘

•远程界面：可透过以太网或其它总线系统访问的PC/PDA网络浏览器

•发送器部件保修：1年

•传感器夹头保修：标准，1年；带有扩展保修项目：2年

•帮浦的预期寿命：大于2年

•安装方法：使用在后机身上预先钻好的两个孔进行墙面安装

•安装材料：带油漆罩面的钢铁盒

美国霍尼韦Midas系列检测仪特点：

- 可用于40多种气体，并带有两年延长保质期

- 带有内置“电子标定”证书的智能传感器夹头

- 内置1、2级警报以及故障用继电器

- 以太网供电（PoE）通讯和供电平台

- 键盘接口和远程网络浏览器接口

- 连接到任意变送器的热裂解器和LonWorks接口可选模块

- 密码保护菜单管理功能用于维护系统完整性

- 高亮度LED和直观图标显示、超大背光式LCD显示屏

- 工厂校准的传感器可减少频繁的真实气体测试

- 带有故障和状态报告的格力的0-22mA模拟输出

- ModBus/TCP以太网通讯方式可便捷地连接到控制和报警系统以达到控制连接以及进行服务

- 可到30米取样距离的强有力的采样泵系统（2年使用寿命）

- 交互式训练模拟器工具

- CE标记的用于全面抗电磁干扰

- Reflex®传感器工作状态检查以改善探测器工作安全可靠性

- TempraSure®TM温度补偿基数（视情况而定）

- 浏览传感器历史的状态记录

- 确认气体泄漏以避免误报警的专利技术