产品名称：便携式臭氧气体检测仪 
产品型号：XLA-BX-O3

产品描述：

XLA-BX-O3便携式气体检测仪采用全金属外壳，全新原装进口传感器及32位低功耗处

理器；电路采用4层布线，对弱信号及抗干扰更强；独立的高精度进口AD芯片（部分

厂家为了节约成本采用2层电路板及CPU内部自带的AD功能）配以特有的信号处理算

法，测量结果精度更高更稳定；2.5寸点阵显示界面，读数直观大方；一流的工艺设计

，带来了坚如磐石的品质。可应用于各种危险的工业场所；产品广泛应用于、冶金、石

油石化、市政、化工、生物制药、家居环保、学校实验室，汽车尾气等各个领域。

产品特点：

◆ 玫瑰土豪金全金属外壳，人体工程学设计，手感十足，突显高端品质；

◆ 采用独立精密AD芯片，4层电路板设计，对弱信号及抗干扰能力更强；

◆ 2.5寸点阵显示界面，大字体界面读数美观，菜单设计科学合理；

◆ 原装进口高性能传感器，测量精度高，重复性好，使用寿命长；

◆ 内置高性能吸气泵，流速稳定，可开关控制；

◆ 温湿度显示，及强大的数据储存功能（选配）；

◆ mg/m3、PPM、VOL、LEL、PPB多种单位可选择；

◆ 采用嵌入式32位超低功耗处理器，配以独有信号处理算法，响应速度快，稳定；

◆ 科学合理的声光报警设计，曲线对称，检测到超标时及时报警提示，保护人身安全。

◆ 一流的工业设计，机身采用军工品质的高强度铝型材，耐磨耐腐浊，适用于复杂恶劣的工业环境；

订购指南：

标准配置：主机、USB充电器、充电线、使用说明书、合格证、保修卡

选购配件：延长管、采样手柄、系统软件

技术指标：

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 检测气体： | 臭氧O3 |
| 检测原理： | 电化学原理 |
| 检测方式： | 泵吸式/扩散式 |
| 测量范围： | 0-1ppm、5ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm (可选，未列出量程可订制) |
| 分 辨 率： | 0.001ppm（1ppm）、0.01ppm（5-100ppm）、0.1ppm（100-1000ppm）、1ppm（1000ppm以上） |
| 准 确 度： | ±3%FS |
| 重 复 性： | 3%以内 |
| 响应时间： | T90 ≤30秒 |
| 报警方式： | 声光报警，双色LED报警灯，声音≥75dB@25cm |
| 操作方式： | 按键操作（按键寿命达20万次） |
| 主体材质： | 全金属外壳，坚固耐磨抗腐蚀，手感好 |
| 工作温度： | -30℃～+70℃（常规气体），-20℃～+50℃（有毒气体） |
| 工作湿度： | 10%RH ~95%RH，无结露 |
| 工作压力： | 86kPa~106kPa |
| 电 池： | 内置高性能进口芯锂电池，标称电压：3.7VDC，2500mAh |
| 充 电 器： | 带USB接口的旅行充电器，USB供电DC5V，充电温度范围：0℃～40℃ |
| 充电时间： | ≤6 小时，完全充满12小时 |
| 连续工作时间： | ≥12小时（常温下） |
| 尺 寸： | 135×65×35mm（L×W×H） |
| 重 量： | 约0.46Kg |
| 防爆标志： | Exd ib IIC T4 Gb |
| 防护等级： | IP66 |
| 执行标准： | GB15322.1-2003，GB3836.1-2010，GB3836.2-2010，GB3836.4-2010 |
| 质量保证： | 质保期壹年，保修期内免费维修,敏感部件如传感器按传感厂家标准来定。 |