仓储笼，具有存放物品容量固定、堆放整洁、存放一目了然、便于库存清点等优点，同时也提高了仓储空间的有效利用率。此外，该产品坚固耐用、运输便捷、能重复使用，能有效降低仓储企业的人力消耗及包装成本。此产品不仅可以用于工厂生产车间，而且可以用于超市作为展示促销和仓储，且可以在户外使用。经过改进的仓储笼可放于货架、流水线，也可堆垛：带轮子的仓储笼可在车间方便快捷周转，带有PVC板或铁板的仓储笼可防止小件漏掉。

仓储笼常用的有三种：一种是带轮仓储笼用来周转用的，二种是带脚仓储笼可以堆起可以上架，三种是带轮带脚的仓储笼可以两用。

仓储笼常用规格是：1200*1000或1000*800的，其它规格可以定做，这两个规格都有带轮和不带的。

特点

1．采用优质钢材经冷轧硬化焊接而成，强度高，装载能力大。

2．规格统一，容量固定，存放货物一目了然，易于库存清点

3．表面镀锌，美观抗氧化，使用寿命长。

4．采用国际标准，可与集装箱配套使用,有效提高空间利用率。

5．可互相堆叠四层高，实现立体化存储。

6．表面环保处理，卫生免疫、周转、存放回收均不污染环境。

7．配合叉车、地牛、升降机、吊车等设备可进行高效作业。

8．折叠式结构，回收成本低，是木质包装箱的替代产品。

9．底部可安装轮子，工厂内部周转极其方便。

制作工艺：

仓储笼主要部件分网片制造和底盘制造。

网片由原材料Q235或Q195高线经拉丝处理成线径5.8或6.2多的细线，然后裁断成各种长度，经过焊机碰网，制造成半成品网片。网片大多经过镀锌处理，也有喷塑处理，防锈性镀锌好于喷塑。线径是承载的重要参数。

底盘由原材料板材经过折弯机处理，板材常用1.8和2.5的，然后裁断，人工焊接成槽钢。底盘摆布是承载的重要参数。

底部网片和底部槽钢焊接有2种，一是人工焊接，不能保证每个接触点焊接上；另一种是上海企业常用的满焊技术，槽钢和网片的每个接触点都通过机器焊机，承载力更强。

最后通过弹簧和回型扣将网片和底盘组装。

主要分类：

折叠式仓储笼的设计是为了随时存取提供了方便，在堆叠存储时，可以随时打开小门存入或取出物品，免除翻仓的麻烦。而且折叠后存放，大大节省了空间。不可折叠式仓储笼因经过特殊加固处理，因此承重量较大，一般可堆叠较多层。
　　牵引仓储笼就是仓储笼左右位置加装牵引装置，一般再加上脚轮，仓储笼前后连接，可以方便的在地面较为光滑的场地里自由流转。
　　脚轮仓储笼底部配有轮子，一般两个万向轮，两个带刹车轮，运转灵活轻便，多适用于生产车间。
　　重型仓储笼是由仓储笼根据客户需求发展起来的特殊仓储笼，采用角钢及矩管焊接而成，相对于普通仓储笼，具有承载大，结构牢固等特点，采用喷塑处理。

产品特征：

1、仓储笼的规格统一，容量固定，仓储笼外表为镀锌或喷涂（仓储笼喷涂的颜色可以根据客户要求来生产）。

2、仓储笼存放货物一目了燃，每个仓储笼都可以编号，便于仓库的清点。

3、仓储笼可以堆垛达到四层高，实现仓库的立体化存储，节约空间。

4、仓储笼配合叉车、升降机、吊车等设备，可用于运输、搬运、装卸、存储保管和仓储笼的存放，适合物流各个环节中。

5、仓储笼使用强力钢条点焊而成，仓储笼底部以U型槽钢焊接补强，使结构更坚固。仓储笼操作简便，应用广泛，年限长。还可以改装其他器具使用。（如：底脚加装轮子）

1、仓储笼规格统一，容量固定，存放一目了然，易于仓库的清点。2、仓库笼可使用叉车、升降机、吊车、互相堆叠 四层高，实现立体化存储。3、仓库笼操作方便、应用广泛、寿命长。

应用行业：仓储笼可广泛运用于各个行业：压铸件、锻造件、汽车配件、摩托车零部件、五金冲压件、工程机械配件、金属制品、管件、齿轮、建筑卫浴零件、灯饰、家具、玩具、邮政物流、医药物流、商超、餐饮、食品、农副产品等。