GT系列气动转轮振动器安装操作指导

警告：在对振动器进行任何形式的手工操作以及进行安装期间，请确认气压已经确实被切断。

请注意可能对耳朵和/或眼睛造成的危害。请同时参看所附的图示。

总则

- GT系列转轮振动器会产生旋转振动，振幅、频率可调。频率由气压控制。

振动器设计用来做如下工作：输送、喂料、捣实和/或分离所有类型的物料，如化学粉末，玉米，沙，砾石，水泥等。可以用于室内或是外，但不能用于潜入任何类型的液体中。

最低空气工作压力为2bar(30PSI)，最大工作压力为6bar(90PSI)。噪音水平为60～75dBA。也可以使用氮气等非空气介质。

注意：最大工作压力不能超过6bar（90PSI）。

- 工作环境温度不能高于120℃（250℉）。

安装及启动

- 安装面必须干净平整。建议使用加强筋（U型）缝焊，以达到最佳振动效果。对室外应用来说，确认雨水或其他液体不会从排气孔进入振动器。可以使用出口朝向地面的排气管。

- 使用强度等级最低为8.8级的六角螺钉安装振动器（不能使用开槽螺钉）。锁紧扭矩不能超出如下值：

| 型号（包括 –S型） | 螺钉 | 最小扭矩 | 最大扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
| GT-8/ -10 | M6 | 6 Nm | 10 Nm |
| GT-13/ -16/ -20/ -25 | M8 | 15 Nm | 21 Nm |
| GT-30/ -36 | M10 | 30 Nm | 42 Nm |
| GT-40/ -48 | M16 | 150 Nm | 174 Nm |

- 请使用齿型或弹簧锁紧垫圈或弹性锁紧螺母（不能使用弧形垫圈），以确保振动器工作期间螺钉不会松动。

危险：螺钉松脱会使振动器脱落伤人！

- 气源必须干净（使用50μm以下的过滤器）。进气口为直径较小的孔，并在振动器正面带有相应标志。请确认气压管与连接套管的连接牢固。请参阅气管制造商的说明。

危险：气管的松脱可以危及人身（眼部伤害）！

注：进出气管接反会引起功率大幅降低。

- 由于内部带有有润滑的轴承，故寿命期内GT-振动器无需接在线油雾器。但含油空气对GT-振动器不会产生有害影响。

- 在出口处加装消音器。

危险：不要在无消音器情况下使用振动器（噪音最大，可能会对耳朵产生伤害）！

危险：出口带有压力，可能伤及人身（眼部伤害）！

- 空气消耗：请确认在最差情况下（所有接入气路中的振动器同时工作）也能达到表中所列的空气供给量。否则，振动器将不会发挥数据页中所列出的性能。

| 第一次启动时在全载和空载情况下检查工作频率，以每分钟1000转所表示的频率（1000rpm）应不超过下表所示数值。 型号 | 2bar Ltr. |  | 29PSI CF |  | 4bar Ltr. |  | 58PSI CF |  | 6bar Ltr. |  | 87PSI CF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GT-8/-10/-10-S | 46 |  | 1.6 |  | 80 |  | 2.8 |  | 112 |  | 3.9 |  |
| GT-13/-16/-16-S | 120 |  | 4.2 |  | 200 |  | 7.0 |  | 290 |  | 10.2 |  |
| GT-20/-25/-25-S | 185 |  | 6.5 |  | 325 |  | 11.4 |  | 455 |  | 15.9 |  |
| GT-30/-36/-36-S | 330 |  | 11.5 |  | 530 |  | 18.5 |  | 745 |  | 26.0 |  |
| GT-40/-48/-48-S | 425 |  | 15.0 |  | 700 |  | 24.6 |  | 970 |  | 34.2 |  |

| 型号 | 2bar | 6bar | 型号 | 2bar | 6bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GT-8 | 20 | 24 | GT-25-S | 7 | 9 |
| GT-10 | 18 | 20 | GT-30 | 9 | 10 |
| GT-10-S | 12 | 14 | GT-36 | 6 | 7 |
| GT-13 | 16 | 20 | GT-36-S | 5 | 6 |
| GT-16 | 14 | 16 | GT-40 | 6 | 7 |
| GT-16-S | 10 | 12 | GT-48 | 5 | 6 |
| GT-20 | 13 | 17 | GT-48-S | 4 | 5 |
| GT-25 | 10 | 12 |  |  |  |

若振动器运转太快，则振动能量会很低，而且，轴承的磨损加剧。在这种情况下要更换更大型号的振动器。另外，应避免横向振动（通常出现在使用低刚度的单边支撑的情况下）。

运转及维护

- 重要：首次运行一小时后要检查振动器的安装是否依然完好，包括消音器及气源供给等（包括空气过滤器）。以后每月至少进行一次此类检查。

- 若振动器工作速度减慢或停止，则可拆下消音器，若此时工作正常，则应更换消音器或以汽油清洗。以同样的方法检查空气过滤器。

危险：在如上操作时请佩戴耳朵保护装置！

- 可能出现的问题：（●表示安装后的原因；-表示工作中的原因）

| ●供气管太细或太长 | -漏气：检查供气管 |
| --- | --- |
| -消音器堵塞：以汽油清洗或更换 | -过滤器堵塞：清洗或更换 |
| -球轴承磨损：更换 | -空气管弯折 |

- 更换备件时应按照随备件的说明进行。订购备件时请指明型号（如：GT-25的转子）。

- 可以循环使用的振动器零件：

  - 球轴承 –钢

  - 壳体 （喷粉），螺纹端盖和转子（均为阳极氧化）--铝

  - 配重—青铜或对GT-S型，为重金属