1  高密度聚乙烯管（HDPE管）的连接方法有3种：

⑴热熔承插连接

⑵热熔对接连接

⑶电熔焊接连接。

2：怎样选择HDPE管的连接方法？

①  薄壁管材两管口间对接面相对较小，若使用热熔对接施工则难以保证工程安全性。因此，一般外径90以下的PE管材应使用热熔承插焊接方法。

②  厚壁管材两管口间对接面相对较大，厚壁管材使用热熔对接施工，可保证施工质量。因此，一般外径90以上管材可使用热熔对接连接方法。

⑶  电熔焊接操作简便，对操作空间要求不高，在管道抢修施工作业中易于操作.但因电熔管件价格相对昂贵，在一般施工中不常使用。一般只在管道抢修作业中选用电熔焊接方法。

3：HDPE管连接方法示意图如下：