如何安装阀门回信器

阀门回信器 概述
气动阀门回信器是自控系统中检测阀门状态的一种现场仪表，用以将阀门的开启或关闭位置以开关量（触点）的信号输出，被程控器接受或计算机寻访采样，确认后执行下一程序。该产品也可作为自系统中重要阀门联锁保护及远程报警指示之用。

阀门回信器 工作原理：
阀门限位开关箱检测的阀位转角位移，通过同轴连接件或反馈杆使传动轴产生旋转，让凸轮触动微型开关，从而使开关组件的触点闭合或断开，通过接线端子向外部传送开关量信号，并通过指示器就地显示。