电磁阀在石化行业中的使用

随着石化企业生产规模的不断扩大 ,工艺流程的日趋复杂 ,事故发生的几率和危害程度也不断增加 ,安全联锁保护系统越来越成为石化装置不可缺少的一部分 ,电磁阀的应用在安全联锁保护过程中也更加广泛 、 复杂 。 电磁阀的应用设计必须经过周密细致的考虑 ,才能保证顺利准确地实现装置的安全联锁 ,避免人身伤害 ,避免重大经济损失 。

在石化行业的技术规范中，比较常见的电磁阀要求有：

隔爆等级 Ex d IICT4

配有防爆接线盒

不锈钢阀体 316SS

DC24V、低功耗（4瓦或更小）长期带电型

密闭、高负载电磁线圈

绝缘等级为H（高温）型

双电磁阀配置

... ...