【火电厂工艺设备培训】---锅炉设备

——上海水兴阀门有限概述工程部、技术部

电厂锅炉，火电厂三大主设备之一。由锅炉本体和辅助设备构成。它利用燃料（如煤、重油、天然气等）燃烧时产生的热量使水变成具有一定温度和压力的过热蒸汽，以驱动汽轮发电机发电。

电厂锅炉以其容量大、参数（压力、温度）高区别于一般工业锅炉。电厂锅炉在火电厂中是提供动力的关键设备，因而电厂锅炉技术的进步对电力生产的发展有着直接影响。

以燃煤锅炉为例，电厂锅炉本体由炉膛、燃烧器、水冷壁、过热器、省煤器、空气预热器以及钢架炉墙等组成。此外，还有重要的辅助设备，如制粉设备、除灰设备、除尘装置、自动控制装置与仪表、阀门等。现代化电厂锅炉还应用工业电视和计算机。电厂锅炉的具体构造依不同锅炉而异。 

电厂锅炉的分类方式有多种。
按所用燃料分类，主要有：
①以煤炭为燃料的燃煤锅炉；
②以重油或原油为燃料的燃油锅炉；
③以天然气或液化石油气为燃料的燃气锅炉。

按燃烧方式分类：层燃炉、室燃炉、旋风炉、沸腾燃烧锅炉（即流化床燃烧锅炉）。

按蒸汽压力分类有:
①压力为2.45～3.92兆帕的中压锅炉；
②压力为9.8兆帕的高压锅炉; 
③压力为12.79～13.72兆帕的超高压锅炉;
④压力为16.66～18.33兆帕的亚临界压力锅炉;
⑤压力为24.1～26.6兆帕的超临界压力锅炉。

按工质(水)在锅炉中的流动方式分类有：
①自然循环锅炉,靠不受热的下降水管中的水柱与受热的上升管中汽水混合物水柱的重量差而流动；
②强制循环锅炉，靠装于不受热的大直径下降管回路中的再循环泵的压力而流动；
③直流锅炉，以给水泵的压力使给水经预热、蒸发、过热，一次流过锅炉各受热面；
④复合循环锅炉，由直流锅炉改进而成，除有给水泵外，还装有再循环泵。此种锅炉在60～80％额定负荷以下时， 按再循环方式运行，在80％额定负荷以上时，按直流锅炉方式运行。