电动阀分两种，一种为角行程电动阀：由角行程的电动执行器配合角行程的阀使用，实现阀门90度以内旋控制管道流体通断;另一种为直行程电动阀：由直行程的电动执行器配合直行程的阀使用，实现阀板上下动作控制管道流体通断。通常在自动化程度较高的设备上配套使用。
　　电动阀：用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节，是AI控制。在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。
　　电动阀：可以有AI反馈信号，可以由DO或AO控制，比较见于大管道和通风阀等。
　　1.开关形式：
　　电动阀的驱动一般是用电机，开或关动作完成需要一定的时间模拟量的，可以做调节。
　　2.工作性质：
　　电动阀的驱动一般是用电机，比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的，一般用在小流量和小压力，要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制，状态有开、关、半开半关，可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。
　　3.适用工艺：
　　电动阀​一般用于调节，也有开关量的，比如：风机盘管末端。

多回转Z型为上下提升控制 如果需要配部分回转阀门 必须加涡轮减速机构。

部分回转Q型为角行程90度控制，但注意：300口径以上也必须加涡轮减速机构。