阀门设置的一般规定

本规定适用于石油化工装置闸阀、截止阀、球阀、蝶阀和减压阀的设置。止回阀、安全阀、调节阀、疏水阀的设置见各有关规定。本规定不适用于地下给排水管道上阀门的设置。
1 阀门的布置原则
1.1 阀门应根据管道及仪表流程图（PID）上所示类型及数量设置。当PID 对某些阀门的安装位置有具体要求时，应按工艺要求设置。
1.2 阀门应布置在容易接近、便于操作、维修的地方。成排管道上的阀门应集中布置，并考虑设置操作平台或梯子。

2 阀门的安装位置要求
2.1 进出装置的管廊管道在与全厂管廊上的主管相接时，均须设置切断用阀门。阀门的安装位置应集中布置在装置区一侧，并设置必要的操作平台或检修平台。
2.2 需要经常操作、维修和更换的阀门，应位于地面、平台或梯子容易接近处。气动和电动阀也同样应布置在容易接近处。
2.3 不需要经常操作的阀门（只在开停车时使用），如果在地面上无法操作时，也应布置在能架设临时梯子的地方。
2.4 阀门手轮的中心距操作面的高度为750～1500mm 之间，最适宜的高度为
1200mm，不需要经常操作的阀门安装高度可达1500～1800mm。当安装高度无法降低且又需要经常操作时，设计时应设置操作平台或踏步。危险介质的管道和设备上的阀门，不得在人的头部高度范围内设置。
2.5 阀门手轮的中心距操作面的高度超过1800mm 时，宜设置链轮操作，链轮的链距地面宜为800mm 左右，并应设链轮挂钩，将链子下端挂在附近的墙上或柱子上，以免影响通道的通行
2.6 设置在管沟内的阀门，当打开沟盖板能够操作时，阀门的手轮不应低于沟盖板下300mm，当低于300mm 以下时，应设阀门伸长杆，使其手轮在沟盖板下100mm以内。
2.7 设置在管沟内的阀门，需要在地面上操作时，或安装在上一层楼面（平台）下方的阀门，可设阀门伸长杆使其延伸至沟盖板、楼板、平台上面操作，伸长杆的手轮距操作面1200mm 为宜。公称直径小于和等于DN40 及螺纹连接的阀门不应使用链轮或伸长杆进行操作，以免损坏阀门。通常情况下，应尽量少用链轮或伸长杆操作阀门。
2.8 布置在平台周围的阀门手轮距平台边缘的距离不宜大于450mm。当阀杆和手轮伸入平台内的上方且高度小于2000mm 时，应使其不影响操作人员的操作和通行，以免造成人身伤害。

3 大型阀门的设置要求
3.1 大型阀门的操作应使用带齿轮传动机构，设置时应考虑传动机构所需空间位置。通常，阀门的尺寸大于下列等级的尺寸应考虑使用带齿轮传动机构的阀门。
3.2 大型阀门应在阀门的一侧或两侧设置支架，该支架不应设在检修时需要拆卸的短管上，并考虑拆下阀门时不应影响管道的支承。一般支架与阀门法兰的距离应大于300mm。
3.3 大型阀门的安装位置要有使用吊车的场地，或考虑设吊柱、吊梁。

4 水平管道上阀门的设置要求
4.1 除工艺另有特殊要求外，一般水平管道上安装的阀门手轮不得朝下，尤其是危险介质管道上的阀门严禁手轮朝下。阀门手轮的方位按下列顺序确定：垂直向上；水平；垂直向上的左、右倾斜45°；垂直向下的左、右倾斜45°；不得垂直向下。
4.2 水平安装的明杆式阀门，当阀门开启时，阀杆不得影响通行，特别是阀杆位于操作人员的头部或膝部时更要注意。

5 阀门设置的其它要求
5.1 平行布置管道上的阀门，其中心线应尽量取齐，阀门相邻布置时，手轮间的净距不应小于100mm；阀门也可错开布置，以减少管道间距。
5.2 工艺上要求与设备管口相连接的阀门，当公称直径、公称压力、密封面型式等与设备管口法兰相同或相配时，应当直接与设备管口相连接。当阀门上是凹面法兰时，要提请设备专业在相应的管口配置凸面法兰。
5.3 除工艺有特殊要求外，塔、反应器、立式容器等设备底部管道上的阀门，不得布置在裙座内。
5.4 从干管上引出支管时，其切断阀应设在靠近干管根部的支管水平段上，以便流体向阀门两侧排净。
5.5 管廊上的支管切断阀不经常操作（仅在停车检修时用），若没有设永久性梯子时，应考虑留出使用临时梯子的空间位置。
5.6 高压阀门开启时启动力大，必须设置支架以支承阀门和减少启动应力，其安装高度以500～1200mm 为宜。
5.7 装置界区的消防水阀、消防蒸汽阀等应分散布置，且在发生事故时操作人员易接近的安全地带。
5.8 加热炉灭火蒸汽分配管的阀组应便于操作，分配管距炉体不宜小于 7.5m。
5.9 管道上安装螺纹连接的阀门时，在阀门附近必须安装活接头，以便拆卸。
5.10 对夹式阀门或蝶阀不得与其他阀门和管件的法兰直接连接，中间应加一段
两端带法兰的短管。
5.11 阀门不宜承受外加荷载，以免应力过大损坏阀门。