链条式网带是由链条驱动的输送网带，一般都由链条带动小轴再带动网带运行。 网带都采用轧牙串条、左右网条二根串，并大小网条连接而成，大网条内穿进小轴，小轴二端穿入链条孔，从而达到链条驱动输送网带。链条网传动平稳、传动力矩小。

特点：

这种链条式网带采用链条传动，适用于大型和重型传送，其运动平稳、力量大，网面相对受力小，能对输送网面起到保护作用，价格较贵，但使用寿命长。大开孔或者小开孔网条；温度范围零下55摄氏度到1150摄氏度；边缘挡板和横向挡板。

材质:

材质有A3低碳钢、45#钢、 201不锈钢、304不锈钢、316不锈钢、310耐热不锈钢等

应用：

广泛用于玻璃制品行业的退火炉网带、烤花炉网带等。食品加工行业、脱水蔬菜、速冻食品单冻机前处理网带、链网。粉末冶金、金属热处理、淬火、烧结、钎焊、焙烧、光亮、发黑、轴承、渗碳高温炉网带、挡板式网带、涂装烘干线输送网带、泡沫镍还原生产线网带，清洗机、提升机、干燥机、烘干机、固化炉网带。

特长：

1.因为用链轮来转动链条，所以网带不易蛇形。

2.用调整网带节距的方法，就可以把各种形式的链条装上去。

3.因为有链条和圆棒，所以可以折边或装挡板。