## XST数显表

| XST数显表用途： XST数显表及系列智能仪表与各类模拟量传感器、变送器配合，实现温度、压力、液位、流量、成份以及力和位移等 物理量的测量、显示、变送、记录及报警控制。 误差小于0.2%FS，14位A/D转换器，并具备调校、数字滤波功能，有效提高系统的测量控制精度。 对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修正和故障检测功能，有效提高系统的测控性能。 适用于电压、电流、热电阻、热电偶、MV、电位器、远传压力表等信号类型。 变送输出可将测量，变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用 最多可有8点报警输出，可选择10种报警方式，报警灵敏度独立设定，防止干扰原因造成误报。 多重保护、隔离设计、搞干扰能力强，可靠性高 多种外型尺寸和面板形式可供选择，数码管显示、液晶显示、光柱显示可以灵活选择。 BCD码接口 记录单元可记录26万次测量数据，记录间隔可设置，为数据分析、故障诊断提供有效手段。 全透明、高速、高效的网络化通讯接口，实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。 XST系列仪表采用单片机嵌入式组合设计，硬件扩充性强，软件平台灵活，可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等，不局限于标准功能。可按实际要求需要组合，以实现最佳性能. | XST数显表 |  |
| --- | --- | --- |
| XST数显表术参数：. 准确度：测量控制周期：0.2，测量精度：优于±0.2%FS 测量分辩率：1/6000，14位A/D转换器 报警输出：10种报警方式，通过设定选择。延时报警功能 继电器输出：触点容量220VAC，3A OC门输出（订货时注明）：电压小于30V，电流小于50MA 变送输出：光电隔离4-20MA，0-10MA，0-20MA直流电流输出，通过设定选择，负载能力大于600 1V-5V，0-5V，0-10V直流电压输出，需订货时注明 输出分辨力：1/4000，误差小于±0.2%FS 电 源：220VAC供电的仪表：220V±10%，功耗小于7VA 24VDC供电的仪表：24V±10%，功耗小于5VA 12VDC供电的仪表：9V-20V，功耗小于5VA 工作环境：温度0－50℃，湿度低于90%RH，宽温范围的仪表需要在订货时注明 显示范围：-1999－9999，小数点位置可设定 显示颜色：测量值绿色，设定值红色，光柱红色，或按定货要求 显示分辨力：1/10 XST数显表选型 代 码; 说 明. XST/; 单输入通道数字式智能仪表. 外型尺寸; A-; 横式160×80×125，或竖式160×80×125. B-; 96×96×112（W×H×L）. C-; 横式96×48×112，或竖式48×96×112. D-; 72×72×112（W×H×L）. E-; 48×48×112（W×H×L）. 面板形式; H; 横式(普遍常用). S; 竖式. F; 方形. 显示方式; 1; 测量值（绿色）. 2; 测量值（绿色）＋设定值（红色）. 3; 测量值（绿色）＋光柱（绿色）(限A,C型仪表). 4; 限A-S; 测量值（绿色）＋光柱（绿）＋设定值光柱（红）色）. 5; 限A-S型; 测量值（绿色）＋光柱（绿）＋设定值（红）色）. 输入信号; E; 热电偶或辐射感温计. R; 热电阻或电阻 (PT100,CU50,CU100,BA1,BA2等)). I; 直流电流 (4~20mA,0~20mA,0~10mA)). V; 直流电压 (0~5V,1~5V,0~10V). M; MV信号. W; 电位器. L; 远传压力表. 报警点数（注1）; T□; T0：无报警 T1－T8：1－8个报警点. 变送输出; A0; 无输出. A1; 电流输出：4-20MA，0-10MA，0-20MA. A2; 电压输出：0-5V，1-5V，. A3; 电压输出: 0-10V. A4; 其它输出. 外供电源; B0; 无外供电源. B1; 外供24VDC. B2; 外供12VDC. B3; 外供精密电压源. B4; 外供精密恒流源. 通讯接口; S0; 无通讯接口. S1; RS－232. S2; RS－485. S3; RS－422. S4; BCD码接口（限A、B型仪表）. 仪表电源; V0; 220VAC. V1; 24VDC. V2; 12VDC. 打印功能; P; 带打印功能，不带可省略（限A、B型表）. 记录功能; R; 带记录单元，不带可省略（限A、B型表）. 注1：C型表限制为3点; D型表限制为2点;B型表限制为4点; A型表超过4点后，仪表深度为250mm 相关产品：XSE高精度数显仪. |