英国雷迪RD8100 PXL-TX10地下管线探测仪

RD8100管线探测仪产品概述：
RD8100是RD8000地下管线探测仪的升级版本。除了继承了RD8000 系列产品响应速度更快、准确性高、可靠性更强的优点外，在天线设计和软件界面上较原RD8000有了一定的改进，依然为用户提供了高性价比和可靠性的地下管线探测解决方案。同样，RD8100PXL是RD8100系列里性价比的一款配置，配合Tx-10发射机，可以解决5米以内的金属材质管线，或者结合不同深度的管道有源探头和推杆，对无压力的非金属管道进行准确探测，是地下管线普查和详查必备的地下管线探测仪。
RD8100管线探测仪的性能特点：
1、独特的五天线设计:
RD8100采用独特的五根天线设计，较之RD8000大大提升了信号的灵敏度，使客户在任何测试环境下都能达到精准测试的条件。
2、4kHz定位频率专用于高阻抗管线:
在RD8100上新增了4Hz的定位频率，使一些电信和路灯的双绞线更容易被探测到，探测的距离更远。在管线密集区域尤其适用，如果配合4kHz的CD电流方向探测，探测的精度将得到保障。
3、新的Peak+峰值加探测模式:
与以往的管线仪不同，RD8100除了依旧保留了原来的四种探测模式外，还增加了峰值加模式。所谓“峰值加”模式，即在峰值模式下结合了引导模式或者谷值模式，使在几条并行的管线间容易识别峰值，避免漏掉一些比较弱的峰值信号。
4、深度和电流数值同时显示:
RD8100能够同时显示当前位置的管道深度和电流数值信息，使客户能够方便地对照深度和电流的大小，避免两者数据间的频繁的切换。
5、i L O C
iLOC是RD8100定位仪和发射机之间的高级蓝牙连接，可在远达1400英尺/450米的距
离远程控制发射信号的输出功率和频率,减少来回行走时间以便集中精力进行定位。

- ECERT™-远程校准，无需停机
无需将装置送到服务中心，使用RD Manager™电脑软件包通过网络即可检验您的定位仪校准情况并确认校准是否合格，令您随时随地放心使用RD8100。

- 7、罗盘和CD (电流方向)功能:
罗盘可以指出目标管道和线缆的方向。使用罗盘进行追踪，并正确摆放接收机，以获取准确深度。电流方向是一项专利技术，电流方向箭头可准确识别多条平行电缆中目标电缆，能快速查找和识别目标电缆。

8、动态过载保护:
该功能使RD8100能在其他管线仪无法正常探测的区域进行测量。在强电干扰的环境中，RD8100可自动过滤干扰信号，因而，在电站和铁路高压电网下，RD8100也能正常工作。
9、增强的StrikeAlert?(穿透报警)和被动避开扫描:
一旦发现浅埋电缆，便发出警报，避免事故的发生。同时用电力和无线电模式快速扫测地下管道和线缆。原声可区别电力和无线电信号的存在。
10、可内置GPS功能：
RD8100使用了全新的硬件设计，客户可以选择内置GPS的功能，在探测管线的同时保存当前位置的GPS坐标信息，能够存储1000个测绘信息，结合用户日志的功能可以方便管理客户的探测路线，可以导出KML格式的文件。