1、球阀原理简介… 球阀来源于上世纪50年代，设计原理是依靠圆形球心的90度旋转来截止、控制、调节、切断使用。其阻力小、结构简单、开启速度快，如今球阀已各行各业工况系统中得到广泛的应用。 2、闸阀原理简介… 闸阀也叫闸板阀,主要分单闸板和双闸板、其特点多是启闭闸板的升降来作为开关、切断使用。有启闭省力、流阻力小、重量轻、适合大小口径等特点。 3、蝶阀原理简介… 蝶阀也叫蝴蝶阀,原理是依靠阀瓣类似旋转门围绕阀座内的一个轴旋转,旋转角度可达180度全开状态,蝶阀具有轻巧、省材料、结构简单、开闭迅速、切断和节流都能用、流体阻力小、操作省力、经济实惠等好处,是目前同类产品口径最大的阀类。 4、截止阀原理简介… 截止阀也叫截门,启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿阀座的中心线作直线运动。截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。结构长度大于闸阀,适合流体阻力大,长期运行时,密封可靠性不强。 5、止回阀原理简介… 止回阀的作用是阻止介质倒流。止回阀化名逆止阀、单向阀、单流阀等。又分升降式和旋启式，升降式止回阀:阀瓣沿着阀体垂直中心线移动。这类止回阀有两种:一种是卧式,装于水平管道,阀体外形与截止阀相似 ;另一种是立式,装于垂直管道。旋启式止回阀:阀瓣围绕座外的销轴旋转,这类阀门有单瓣、双瓣和多瓣之分,但原理是相同的。 6、过虑器原理简介… 过滤器​是流体系统上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀的进口端，用来消除介质中的杂质、杂物、保护其它设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因结构简单、使用维护极为方便。