简述3G螺杆泵的普遍应用

3G螺杆泵适用于保送各种无腐蚀性油类及相似油和光滑性液体。3G螺杆泵保送液体的粘度范围普通为3.0~760mm2/s(1.2~100`E)，高粘度介质可经过加温降粘后保送，其温度普通不超越150℃。
　　
　　3G螺杆泵是转子式容积泵，3G螺杆泵是应用螺杆齿合原理，依托旋转的螺杆在泵套内互相齿合，把被保送的介质封锁在齿合腔内，沿螺杆轴向连续匀速地推至排出口，为系统提供稳定的压力。3G螺杆泵的显着特性是构造简单、压力脉动小、流量稳定、工作平稳牢靠、允许高转速、噪音低、效率高、寿命长，有自吸才能。依据所保送介质需求，螺杆泵安装可提供加热或冷却构造。
　　
　　3G螺杆泵普遍应用于石油、化纤、冶金、机械、电力、机床、船舶、玻璃、公路等各行各业。三螺杆泵适用于保送燃料油、光滑油、液压油、原油、沥青及其他相似油的光滑性液体。3G螺杆泵在工业范畴中作光滑泵，在液压系统中作液压泵，在燃油系统中作保送及增压泵；在输油系统中作保送及加油泵。流量范围0.2~250m3/h，最高工作压力可达4MPa。1.依据泵的大小不同能够保送粘度从37000-200000厘泊的介质。含有颗粒或纤维的介质：颗粒直径能够这30mm（不超越转子偏心距）。纤维长能够350mm（相当0.4位转子的螺距）。其含量普通可达介质窖的40%，若介质中的固体物为细微之粉沫状时，最高含量可达 60%或更高也能保送。2.由于各螺杆的互相啮合以及螺杆与衬筒内壁的严密配合，在泵的吸 入口和排出口之间， 就会被分隔成一个或多个密封空间。随着螺杆的转动和啮合，这些密封空间在泵的吸入端不时构成，将吸入室中的液体封入其中，并自吸入室沿螺杆轴向连续地推移至排出端，将封锁在 各空间中的液体不时排出，犹如一螺母在螺纹回转时被不时 向前推进的情形那样，这就是螺杆泵的根本工作原理。

3G螺杆泵的工作原理是：螺杆泵工作时，液体被吸入后就进入螺纹与泵壳所围的密封空间，当主动螺杆旋转时，螺杆泵密封容积在螺牙的挤压下进步螺杆泵压力，并沿轴向挪动。由于螺杆是等速旋转，所以液体出流流量也是平均的。 3G螺杆泵特性为：螺杆泵损失小，经济性能好。压力高而平均，流量平均，转速高，能与原动机直联。 杆泵能够保送光滑油，保送燃油，保送各种油类及高分子聚合物，用于保送黏稠液体。保送高粘度介质：螺杆泵是应用螺杆的回转来吸排液体的。