华禹TDS-100H超声波流量计

概述

手持式超声波流量计采用外夹式传感测量液体流量。安装过程极为简单，全中文的人机界面，更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测：饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体等。

简要说明

● 内置数据记录器，可记录日期、累积流量、信号状态、工作时间等；

● 4行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等；

● 标准数据接口RS232用于联网检测或导出记录数据；

● OTC输出正、负、静累积脉冲信号和频率信号（1-19999KHZ可选）

特点

● 非接触式测量方式、体积小、重量轻、携带方便。

● 传感器的安装简单容易，使用于测量各种大小管道导声介质。

● 测量过程不需要破坏管道，不需停产，传感器不与被测介质接触，无压损。

● 适合测量金属管道、塑料管道及其它透声材料的管道。

● 内置可充电电池，可连续工作时间12小时以上。

● 智能型现场打印功能，保证流量数据的完整。

单/双通道

便于携带，移动测量

适合于科学研究

适合于计量标定

.测厚功能

技术参数

| 测量精度 | 优于1.0% |
| --- | --- |
| 显 示 | 4行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态 |
| 信号输出 | 非隔离RS232/1路隔离OCT输出 |
| 工作温度 | 普通型-20～70度， 高温型-20～160度 |
| 工作电源 | 内置镍氢充电电供供电，220VAC |
| 安装方式 | 外缚式安装， DN15～DN6000 |

技术参数如下：

测量

测量原理:时差相关原理

流速: 0.01~25 m/s

分辨率: 0.025 cm/s

重复性: 0.15%读数，视应用而定

精度:(流场充分发展且 径向对称)

体积流量: ± 1%读数，视应用而定

± 0.5%读数，经过标定

流速: ± 0.5%读数，视应用而定

可测介质: 所有导声流体, 且气泡或固体颗粒的体积含量<10%

主机外壳

重量: ~ 1.9kg

防护等级: IP65 (根据EN60529)

材质:铝合金，粉末涂层

尺寸: (226 x 213 x 59)mm (WxHx D)

通道: 2

危险区: Zone 2

电源: 充电电池(6V/4Ah); 外接电源(100 ~ 240)VAC

电池工作时间: >14h

显示: 2 x 16 字符, 点阵, 带背光

工作温度: -10 ~ 60℃

功耗: < 6W

信号平均: (0 ~ 100)s, 可调

测量速率: (100 ~ 1000)Hz (1通道)

响应时间: 1s (1通道), 70ms可选.

测量功能

测量量: 体积/ 质量流量, 流速, 能量流量(需温度输入)

累积量: 体积, 质量,能量(可选)

计算功能: 平均值, 差值, 总和

可记录的参数: 所有测量量及累积量

容量: >100000条测量量

通讯接口: RS232, RS485(可选)

可通讯的参数: 实测值, 记录值, 参数记录

软件: FluxData(可选）

功能: 下载测量值/记录, 图形显示, 格式转换

操作系统:WindowsTM

过程输出(可选)

输出与主设备电隔离