2SJ3系列西门子角行程电动执行机构

——上海水兴阀门有限公司ENG

2SJ3系列西门子角行程电动执行机构适用于对开环控制或闭环控制系统中各类蝶阀、球阀、风门挡板及调节进行控制或调节的一种装置，是2SA30/35的派生产品，它由2SA30/35+二次减速器+支架及摇臂组成；2SJ30开关型电动执行机构输出转矩范围：110-1800Nm，全行程时间：9-54s；2SJ35调节型电动执行机构输出转矩范围：110-12600Nm，全行程时间：9-54s

|  | 2SQ(J)30系列开关型部分回转电动执行机构性能参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | 基本结构 | 控制转距范围（Nm） | 输出转速（r/min） | 90°全行程时间（s） |  |
| 2SQ(J)3011 |  | 2SA3011+JWX2 | 110-300 | 5/3、7/6、5/6 | 9、13、18 |  |
| 2SQ(J)3012 |  | 2SA3012+JWX1 | 300-900 | 5/4、7/8、5/8 | 12、17、24 |  |
| 2SQ(J)3021 |  | 2SA3021+JW90 | 900-1500 | 5/6、7/12、5/12 | 18、26、36 |  |
| 2SQ(J)3022 |  | 2SA3022+JW100 | 1500-3000 | 1、7/10、1/2 | 15、22、30 |  |
| 2SQ(J)3031 |  | 2SA3031+JW135 | 3000-6000 | 8/11、1/2、4/11 | 21、30、41 |  |
| 2SQ(J)3032 |  | 2SA3032+JW165 | 6000-12000 | 5/6、7/12、5/12 | 18、26、36 |  |
| 2SQ(J)3032-1 |  | 2SA3032+JW264 | 12000-18000 | 5/9、7/18、5/18 | 27、39、54 |  |
| 2SQ(J)3041 |  | 2SA3041+JW264 | 18000-36000 | 5/9、7/18、5/18 | 27、39、54 |  |
| 2SQ(J)3042 |  | 2SA3042+JW328 | 36000-48000 | 20/33、14/33、10/33 | 25、35、50 |  |
| 2SQ(J)3042-1 |  | 2SA3042+JW380 | 48000-60000 | 2/3、7/15、1/3 | 23、32、45 |  |

2SQ(J)35系列调节型部分回转电动执行机构性能参数

| 型号 | 基本结构 | 控制转距范围（Nm） | 输出转速（r/min） | 90°全行程时间（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2SQ(J)3511 | 2SA3511+JWX2 | 110-220 | 5/3、7/6、5/6 | 9、13、18 |
| 2SQ(J)3512 | 2SA3512+JWX1 | 300-600 | 5/4、7/8、5/8 | 12、17、24 |
| 2SQ(J)3521 | 2SA3521+JW90 | 600-1000 | 5/6、7/12、5/12 | 18、26、36 |
| 2SQ(J)3522 | 2SA3522+JW100 | 1000-2000 | 1、7/10、1/2 | 15、22、30 |
| 2SQ(J)3531 | 2SA3531+JW135 | 2500-4000 | 8/11、1/2、4/11 | 21、30、41 |
| 2SQ(J)3532 | 2SA3532+JW165 | 4500-8000 | 5/6、7/12、5/12 | 18、26、36 |
| 2SQ(J)3532-1 | 2SA3532+JW264 | 8000-12600 | 5/9、7/18、5/18 | 27、39、54 |