美国哈希2100Q浊度仪/2100Q价格

品牌：美国哈希HACH

北京欧信胜科技有限公司，专业代理美国哈希HACH实验室水质检测仪器！部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

HACH哈希2100Q浊度仪｜便携式浊度仪2100Q｜2100Q 简介

作为世界浊度测量技术的领导者，哈希公司最新研发;的2100Q和2100Q  IS 便携式浊度仪在使用的简便性和测量的精度方面，又有全新突破。2100Q是一款基于哈希公司;无与伦比的浊度测量技术，集合了多种先进功能于一体的;便携式浊度仪，例如校准和验证屏显提示功能、简单的数;据传输功能、创新的RST测量功能等，为你提供稳定、准确的测量结果。

HACH哈希2100Q浊度仪｜便携式浊度仪2100Q｜2100Q 特性和优点：

可以在现场进行精确测试光学系统

2100Q光学系统是以世界经典的2100P便携式浊度仪光学;系统为基础，利用哈希公司专利的比率测量，双检测器的光;学系统可以对样品的色度、光线波动以及杂散光进行补偿，;对于大多数样品而言，即使在现场环境恶劣的条件下，仍可;以获得实验室级别的测量性能。

对于快速沉降样品，测量准确。

校准和验证简便

对于每次测量，哈希公司的2100Q便携式浊度仪都可以;为您提供值得信赖的测量结果。校准和验证屏中文显提示功;能即可以为您节省时间，又可以确保准确度。操作界面简单，;常规校准时，无需参照复杂的操作手册即可完成，单点;RapidCal校准为低量程测量提供了简单的解决方案。

简便的数据传输

使用可选配的USB+电源模块时，2100Q数据的传输非常;简便、灵活，不需要其它的软件。所有的数据都可以传输到;模块中，并使用USB连接装置下载到电脑中，为您提供有用完;整的数据。有两种不同的模块可供选择，您可以根据您自己;的需要确定连接方式和供电方式。

方便的数据存储功能

仪器最多可以自动存储500组测量值，便于用户进行访问;和备份。存储的信息包括：日期和时间、操作人员编号、读;数模式、样品编号、样品数、单位、校准时间、校准状态、;错误信息和结果。

HACH哈希2100Q浊度仪｜便携式浊度仪2100Q｜2100Q 技术参数：

型号：浊度仪2100Q

符合标准：2100Q：符合USEPA180.1；2100Q IS：符合：ISO 7027

光源：2100Q：钨灯；2100Q IS：LED@860nm

量程：0-1000NTU

精度：0-1000NTU：读数的±2%+光散射

重复性：读数的±1%或0.01NTU，取大者

分辨率：最低0.01NTU

散射光：＜0.02NTU(FNU)

探测器：硅光电池

读数模式：用户可选：正常模式，信号平均模式，快速设定浊度模式

可选语言：英语，法语，德语，意大利语，中文等

数据存储：500条

样品比色管：60×25mm，硼硅玻璃和螺丝帽

信号平均模式：可选打开或关闭

工作环境：0-50℃；0-90%@30℃相对湿度；0-80%@40℃，0-70%@50℃时无凝露

保存环境：-40-60℃，仅仪器

接口：可选USB

电源要求：110-230VAC，50/60Hz（带电源或USB+电源组件）

四节AA碱性电池或可充电电池（用于使用USB+电源组件）

仪器防护等级：IP67

最小取样体积：10ml

重量：不含电池：527g；含AA碱性电池：618g

尺寸：229×107×77mm

HACH哈希2100Q浊度仪｜便携式浊度仪2100Q｜2100Q定购指南：

2100Q-01：2100Q便携式浊度仪及相关附件

2100Q IS-01：2100Q IS便携式浊度仪及相关附件

2100Q(IS)便携式浊度仪标准配置包括：一台2100Q(IS)便携式浊度仪主机，四节AA碱性电池，携带箱一个，StablCal校准液在1"密封瓶中（20,100,800NTU），10NTU主要验证液，6个样品瓶带螺旋盖，仪器操作手册，快速操作指导，硅油，无绒布等。

HACH哈希2100Q浊度仪｜便携式浊度仪2100Q｜2100Q使用说明书：电话联系！

HACH哈希2100Q浊度仪｜便携式浊度仪2100Q｜2100Q报价：电话联系：

HACH哈希2100Q浊度仪｜便携式浊度仪2100Q｜2100Q图片: