罗茨鼓风机在MBR膜工艺污水处理的应用

MBR污水处理是现代污水处理的一种常用方式，其采用膜生物反应器MBR工艺是一种将活性污泥法和一体化浸没式高效膜分离系统相结合的新型污水处理技术，取代了传统工艺中的二沉池，MBR过程实际上是一套污泥悬浮生长的活性污泥处理系统，采用微孔膜可以高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量，工艺剩余污泥少，极有效地去除氨氮，出水悬浮物和浊度接近于零，出水中细菌和病毒被大幅度去除，能耗低，占地面积小。与传统工艺相比，MBR可以使活性污泥具有较高的MLSS值，延长其在反应器中的停留时间，提高氮的去处率和有机物的降解，这一过程可广泛应用于有机物含量较高的市政和工业废水处理领域，有利于水资源回用及公园景点水资源会用和社区发展。

工艺流程：污水经格栅预过滤进入调节池后经提升泵进入生物反应器，通过PLC控制器开启曝气鼓风机充氧（罗茨鼓风机在生化池反应器起到鼓风充氧曝气作用），生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元MBR系统，并与活性污泥充分接触，污水中的有机物被为生物降解，而其他不被降解的杂质则被MBR系统中的膜组件分离，（罗茨鼓风机在膜池起低压鼓风充氧曝气作用），浓水返回调节池，膜分离的水经过快速混合法氯化消毒（漂白粉、氯片）后，达到排放标准进入中水贮水池。此外输送到MRB系统中的空气，也是处理过程中非常重要的一部分，它可以促进反应器中流体的循环流动，提高活性污泥的降解效率，还可以使中空纤维之间发生相互摩擦，清洁膜组件的作用。

膜生物处理技术应用于废水再生利用方面，具有以下几个特点：

（1）能高效地进行固液分离，将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单，占地面积小，出水水质好，一般不须经三级处理即可回用。

（2）可使生物处理单元内生物量维持在高浓度，使容积负荷大大提高，同时膜分离的高效性，使处理单元水力停留时间大大的缩短，生物反应器的占地面积相应减少。

（3）由于可防止各种微生物菌群的流失，有利于生长速度缓慢的细菌（硝化细菌等）的生长，从而使系统中各种代谢过程顺利进行。

（4）使一些大分子难降解有机物的停留时间变长，有利于它们的分解。

（5）膜处理技术与其它的过滤分离技术一样，在长期的运转过程中，膜作为一种过滤介质堵塞，膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降，维持MBR系统的有效使用寿命。

（6）MBR技术应用在城市污水处理中，由于其工艺简单，操作方便，可以实现全自动运行管理。

环境之美 在于绿烨