不同环境下使用鲍尔环填料

鲍尔环填料有塑料，陶瓷材质。鲍尔环填料具有通量大、阻力小、分离效率高及操作弹性大等优点，在相同的降压下,处理量可较拉西环50%以上。在同样处理量时，降压可降低一半，传质效率可提高20%左右。与拉西环比较，这种填料具有生产能力大、阻力强、操作弹性大等特点，在一般情况下同样压降时处理可比拉西环大50%-100%，同样处理时压降比拉西环小50%-70%，塔高也有降压，采用鲍尔环可以比拉西环节约20%-40%填料容积。

陶瓷鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环型填料，每层窗孔有3个舌叶，每个舌叶内弯指向环心，上下两层窗孔的位置相反错开，一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。鲍尔环结构改善了汽液分布，充分利用了环的内表面，从而使得填料塔内的气体和液体能够从窗体自由通过。生产的陶瓷鲍尔环填料已用于化工、冶金、环保等行业的干燥塔、 吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。

填料塔是以塔内的填料作为气、液两相间接触构件的传质设备。填料塔的塔身是一直立式圆筒，填料塔的塔身是一直立式圆筒，底部装有填料支承板，填料以乱堆或整砌的方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。液体从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。

环境之美 在于绿烨