## 前	言

备注：当您收到250A柴油发电电焊机时，不懂操作、可以参考欧鲍这款通用发电电焊两用机说明书，内燃电焊机和汽油发电电焊机其实是通用使用！

1，加入机油(柴油发电电焊机加入1.5升，汽油发电电焊机加入1升机油)

切记千万不要加太多，或者太少，加多了影响使用寿命，甚至没办法启动。

2，加入燃料，检查电池接线是否已经接紧接牢。

3启动；(柴油焊机的油门开关应处于加油状态(右边)，然后按住动力上面的减压阀扭动钥匙打火两秒钟同时松开减压阀和启动钥匙)，停机是关闭钥匙后按一下油门开关下面的红色按钮，油门松开后自然停机，再次启动一定要加好油门开关。汽油焊机启动，首先风门应处于打开状态(空气滤芯上面的风门拉杆拉出来)，然后直接扭动钥匙打火启动，启动后第一时间把风门关闭(风门拉杆一定要按进去) 有问题可致电张甲梁：18717900620

5，焊机工作时电流开关应保持最大开启，直流调节开关一定要扭至最大。机器在使用电焊工作的时候最好不要使用其他电器，如果必要使用电器的话，自己琢磨着看能不能使用。

6，焊机快接头接出线的规定是使用35平方以上或50平方的多普线，(太大不好，太小会烧)，规定的长度是8米以内，原则上不能超过10米，切记如果输出线接太长会影响其使用质量，会导致冒黑烟，卡机，甚至停机等现象

7，焊机红色快接头接口是接焊枪的(电焊钳)，黑色是接导地线，切记，接错了就不能正常使用了。

## 安	全

以下标记，提醒用户，一旦操作失误，可能引起人身伤亡。

一旦操作失误，可能引起死亡或重伤。               一旦操作失误，可能造成中度伤害或物损失。

�  虽不会引起事故，但会影响机器的性能寿命。

## 250A柴油发电电焊机（目	录）

| 1. | 项 目 安全使用 | 页 数 2 ~ 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 规格及数据 | 4 |
| 3. | 外形图和各部名称 | 5 |
| 4. | 启动前的检查 | 6 |
| 5. | 本机的特点和作用 | 6 ~ 7 |
| 6. | 操作方法 | 7 ~ 10 |
| 7. | 定期点检维护 | 10 ~ 14 |
| 8. | 故障的原因和处理方法 | 14 ~ 15 |
| 9. | 正确的保管方法 | 15 |
| 10. | 线路图 | 16 |

1.	安 全 使 用

1-1 操作前的注意事项 使用燃料注意事项

�                     燃料为柴油，加油时机器周围不得有引火物，以防火灾。

�                     加油时必须停机，撒出的柴油，必须用布擦干。排气管周围不得放置燃料或 其它易燃物。

排气注意事项

�                        在通风不良的室内或封闭场所内长时间使用会引起人、畜中毒。

使用上的注意事项

�                     日常检查、定期检查、加油、维修、清扫等作业，必须先停机，再按《说明 书》操作。

触电、漏电注意事项

�                     为防止触电、漏电，请不要用湿手或在雨雪中以及机器被弄湿的情况下操作 使用。

�                       运行中请不要用手触摸焊接端子，必须先停机，再接焊把线。

�            请勿使用绝缘胶皮破损的焊把线。

机器清扫时的注意事项

�                     请用布类或压缩空气进行清扫，不可用水洗或清洗剂，以免绝缘劣化，造成 机器故障。

本《说明书》记载以外的安全问题，也请细心注意。

1-2 搬运时的注意事项

�                     装机或卸机时，请用绳索、滑轮把机架吊住，水平装卸，不可用绳索吊发动 机部分或发电机部分。

�机器搬运时，必须将机器关闭。

�                            沙地使用时，请在机器下面垫上板，以防沙粒吸入发动机内造成绝缘不良。

�           请把机器放在焊焰飞溅圈外。

� 参照 1-1

1-4  启动前的注意事项

�                    操作工人应穿着焊工工作服、手套、帽子、使用面罩。

�                 启动前应作检查，如有异常，先维修再启动。

� 参照 1-1

1-5  运行中的注意事项

�                    运行中或刚停机，排气管附近温度很高，小心烫伤。

� 参照 1-1

1-6  维修、保管的注意事项

�                请在干燥、清洁、盐分低的室内水平放置。

�                    避免长期用塑料布覆盖，以免造成生锈或绝缘不良。

�                        长期保管前，请卸下电瓶，放净燃料，作好检修，以便再使用。

�   至少  3  个月要运行一次，确认机器的状况。

� 参照 1-1

4. 启动前的检查

4-1 检查机油

�                        发动前必须检查机油，机油位置应在上限和下限之间，检查时油标要完全插入，机油过 多会造成发动机破损，必须十分注意。

�                    运行中不得拔出油标尺，机油会喷出来，十分危险。

�    请使用   CD   级以上的柴机油，低质机油会影响发动机寿命。

�            不同品牌的机油不得混合使用。

4-2 检查燃料

�           请在启动前检查并加满燃料。

�                    请用汽车用轻柴油。低质柴油会影响出力或造成故障。

4-3 检查线路

�                     经常检查线路接头部有无松脱、断线、绝缘破损，以便及时处置。以上检查 完成后，启动机器，再注意看一下有无漏油处。

4-4 检查冷却液量

�                          当气温底于零度时必须根据最底温度选择冷却液。绝对不能使用水。

�首先停止发动机并确认充分冷却。缓慢打开散热器盖减小内部压力，否则散热器盖可能 被顶开，热气喷出，导致烧伤或其他事故。

�检查副水箱水位，如果短缺，请填注至正常液面。（高于“LOW”）。

�如果副水箱冷却液接近空缺，在给副水箱加注冷却液的同时，也在散热器中加注。

�日常保养，不要打开散热器盖。

�拧紧散热器盖 检查完冷却液液面后，拧紧散热器盖，否则内部压力可能吹跑散热器盖而引发重大事故。

5-1 特点

5. 本机的特点和作用

�            采用无刷发电机，维护保养简单。

�              焊接特点优异，可适合各种焊接需要。

�          装有怠速装置，节约能源。

5-2 怠速装置

怠速装置能在焊接作业或使用辅助电源中稍事休息时自动调低发动机转速，达到节约能 源，降低噪音的效果。

怠速装置不论对焊接作业还是辅助电源都起作用，只要把怠速开关放在“开”上即可。

�      焊接作业时，只要焊条接触母材，发动机瞬间即可升至额定转数。反之，焊接中断    7    秒 钟后，发动机自动进入低速运转。

�      使用辅助电时，只要约    1.0A    电流通过，发动机瞬间即可升至额定转速。反之，自动进入 低速运转。

焊接与辅助电源不能同时使用

�

辅助电源不能用于交流用电设备

�                       使用小负荷电器或电磁接触器时，自动怠速装置可能不动作，此时请把怠速开关放在 “关”位置。

5-3 保护装置

本机辅助电源回路中，装有异常电流和过电流检查回路。（包括电子保护装置、保险丝 和断路器   3   种）。一旦发生异常电流，将会烧断保险丝，过流严重将会造成基板损坏。

�

�                   一旦电源没有输出，请停机，查明原因后再启动。

�              若启动后仍没有输出，请检查保险丝。

�            断路器不可以当做电源开关使用。

6.	操作方法

6-1  启动发动机

把辅助直流电开关（断路器）放在“关”上。 怠速开关放在“开”上。 将点火开关钥匙旋转到启动位置，着车后松手。

冬天气温低时将点火开关钥匙旋转到预热位置，预热指示灯熄灭后再旋转到启动位 置，着车后松手。

在怠速状态暖机 5 分钟。 在操作中，指示灯状态

当起动开关在“运行”位置上，每个指示灯的正常指示如下：

| 指示灯 | 油压 | 水温 | 充电 | 预热 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动之前 （钥匙在“开”位 置） | ○ 亮 | ● 灭 | ○ 亮 | ○ 亮 |
| 预热完成 | ○ 亮 | ● 灭 | ○ 亮 | ● 灭 |
| 发动机运行（空载） | ● 灭 |  |  |  |

�                   发动机运行中，不可再启动，以免造成启动器故障。

�

�     启动后务必在怠速状态暖机   5   分钟，启动后马上加负荷会影响焊机寿命。

�                  运行中要时常检查有无（柴、机油）漏油现象。

�                         本机的调速杆在出厂时已封好，绝不允许自行调整，若自行扳动后，将引起发动机转速失 常、机器损坏。

6-2  停机

�            把开关放在关位置时即可停机。

6-3  焊接作业

6-3-1 顺序

�启动机器前先接上焊把线，焊把线的粗细要按焊接对象选择。

�按 6-1 启动机器。

�选择是否使用怠速装置，“开”或“关”。

�按焊条粗细正确选择电流选择开关“强”或“弱”，再用电流调节器进行调整。

电流调节范围表

| 电流选择开关 | 弱 | 强 |
| --- | --- | --- |
| 电流调节范围（A） | 80~250 | 100~260 |
| 适用焊条（mm） | 2.0~ 3.2 | 2.5~5.0 |

�

�        若发现过负荷时，请减轻负荷。 症状：排气出黑烟、转速明显下降。

�                  焊接端子和焊枪、地线上有高电压，谨防触电。

�“电流选择开关”在焊接中绝对不能进行“强—弱”切换，否则会烧坏。

�“电流选择开关”不能放在中间位置，否则会烧坏。

| 6-3-2 焊接把线的选择 请参照下表正确选择使用焊把线。 长度 电流 | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100A | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 38 |

| 150A | 22 | 22 | 22 | 30 | 38 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200A | 22 | 22 | 30 | 38 | 50 | 60 | 80 |

� 表中的长度是包括往复回路，电压降为 5V 作计算。

6-3-3   根据焊接需要选择焊接极性（正确使用极性）

（单位：mm2）

|  | 正极性（溶池深） | 负极性（溶池浅） |
| --- | --- | --- |
| 适应作 业举例 |  |  |
|  | 厚钢板、合金钢 | 各种薄板、不锈钢 |

6-4 辅助电源

6-4-1  辅助电源的使用方法

�把断路器放在开上，确认辅助电压值是否正常。

�接上插座。（总负荷不超过  13.7A）

�选择是否需用怠速装置。

� 将 辅助电源断路器放在开上，即能给负荷供电。

�                      辅助电源断路器处在“开”上时，切不可拔下或插上插座。

�                             本机辅助电源绝对不可与其他电网连接，否则会引起触电、火灾或线路故障。

�

�             不可超负荷使用（3KW，13.7A）。

�                         辅助电源断路器自动跳闸时，务必进行检查，减少负荷后再使用。

�            断路器不可当做电源开关使用。

7. 定期点检维护

为了保持本机的最高性能、安全、顺利、经济的使用，请按以下要领切实做好日常的点 检维护工作。

7-1 日常点检维护

1.检查接线和螺栓连接部位有无松动、脱落。

2.排净燃油箱内的垃圾。

3.检查机油的油量和污浊程度。

4.  排除燃油滤芯中的水。

5.   检查外观、噪音、和温度是否正常。

6.  风扇皮带的松紧。

7.  检查电瓶液的液位。

8. 检查冷却液量。

7-2 最初维护（使用 8 小时后）

换机油（最初 8 小时，以后 50 小时）

�  机油参照 4-1

�  机油交换量是  2.5。

�  请使用 CD 或以上等级的机油。

7-3 每 25 小时的维护 空气滤芯的清扫

�滤芯应取出清扫，如果特别脏应及时更换。

�固定滤芯的滤清器罩必须固定好，否则脏物吸入，会导致活塞磨损，引起出力不足。

7-4 每 50 小时的维护 换机油滤清器

�使用油滤扳手来拆卸机油滤清器。拆卸时，机油滤清器中的油可能流出，一定要注意。

�在更换新滤芯之前，在油滤垫片上涂少量机油。

�当垫片接触到密封条的表面，将新滤芯拧紧，然后再使用油滤扳手旋转大约  2/3  圈。

�油滤安装完毕后，检查并确认在运行过程中有无漏油。

7-5 每 100 小时的维护

�输出端子和内部接线的松动

由于端子接触不良会引起过热从而导致火灾。定期检查输出端子的连接情况。

�油路和回油管的固定绑带是否松动 如果燃油管和回油管或绑带松动，燃料油可能泄露，从而导致严重问题。定期检 查油管和绑带松紧，以便及时修正。

7-6 每 200 小时的维护 检查发电机的绝缘电阻

�把辅助电负荷和焊接负荷卸下。

�拆下连接发电机的所有接线。

�发电机的绝缘电阻：各线圈与机框架之间用 500V 的摇表，应测得 1MΩ为正常。

�           绝缘电阻测定时，应先停机。

�        长时间未使用或有雨水浸入时，必须测定绝缘电阻。若低于      1MΩ，应马上烘干定子， 直达到    1MΩ以上方能使用。

7.7 每 300 小时的维护

蓄电池液体密度检查,蓄电池的操作 严禁烟火

·蓄电池溶液会生成氢气，会造成爆炸危险。

·确保在通风良好的开敞场所充电。

·严禁在电池附近划火柴、制造火花。

·使用电压表或密度计来检测电瓶。严禁使用金属导体短接输出端子来检测蓄电池。

�不要对冷冻蓄电池充电，以防爆炸。如果电池冻结，请先加热至    16℃-30℃后，再充电。

�由于蓄电池溶液为稀释硫酸，所以要小心操作，否则可能灼伤。

�请穿戴保护手套和防护镜，如果电池溶液溅到衣服和皮肤上，立即用大量清水冲洗。如果 溅到眼中，立即冲洗，并请及时去医院检查。一旦延误，可能导致失明。

�请按照国家相关法律和制度处理废旧蓄电池。

�不要反向连接蓄电池导线

·如果必须使用稳压装置或更换新电缆后，要确保端子极性连接正确。反向连接会引起配件 打火或损坏零件。

7-7 每 450 小时的维护 清理油箱

�                           拆下燃料箱底部的开关和滤芯，放净油箱内的燃油，注意清除沉淀物。

�            清理后必须装好滤芯旋紧开关。

�       决不可在运行中进行清理。 ７.８每一年的维护

�    空气滤清器的更换（1   年或每清洗六次） 拆下空气滤清器，更换新空气滤清器。

７.９ 检查保养（每两年）

冷却液的更换 停机后，确认冷却液已冷却，内部压力已释放，然后拧松散热器盖，放出冷却液。忽视上 述步骤，内部压力可能顶开盖子，蒸汽喷出引起烫伤。

防冻冷却液的操作 冷却液有毒。

一旦误吞，立即吐出，并及时去看医生。 如果冷却液溅入眼中，用大量水冲洗并立刻去咨询专业医生。 在醒目地方给冷却液标注“有毒”字样，并封闭完好，放在孩童不方便接触到的安全方。

冷却液的使用和质量

�冷却液要采用干净的高质量的软水。     当采用混有脏物、砂土或硬水（地下水）的冷却液， 可能会在散热器内部或缸头上形成积淀，使冷却液流动受阻而使发动机过热。

�如果机器用于寒冷或冰点地带，推荐使用防冻冷冻液。

�根据环境温度调节冷却液的混合比例。

�使冷却剂比例在全部冷却液总量的  35%至  60%    。

�冷却剂在冷却液中的比例超过 60%时，可能减弱防冻效果。

配置标准

| 环境温度 | 比例 |
| --- | --- |
| -20° | 35% |
| -40° | 55% |

步骤：

①排放冷却液，首先卸下散热器盖，松开排放塞。

②冷却液完全排尽后，拧紧排放塞，并从加注口注入掺有防冻冷却剂的冷却液到储水箱 “FULL”位置。缓慢倒入冷却液以防空气污染。

③更换冷却液后，再无负载情况下运转   5   分钟，然后停机。待发动机冷却后，检查散热器和 水箱冷却液液面，如果有必要，再次加注。

７.１０定期检查表

△检查/清理/加注	○替换

※最初更换时间

| 项目 | 每日 | 开始 50 小时 | 每 100 小时 | 每 200 小时 | 每 300 小时 | 每 450 小时 | 每 1 年 | 每 2 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量仪表及 警告指示灯 | △ |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出导线连 接 |  |  | △ |  |  |  |  |  |

| 绝缘阻抗 |  |  |  | △ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机油的余量 和清洁 | △ |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却液液位 | △ |  |  |  |  |  |  |  |
| 散热器盖的 状态 | △ |  |  |  |  |  |  |  |
| 电瓶液位置 及端子状态 | △ |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃油位置 | △ |  |  |  |  |  |  |  |
| 油箱中冷凝 物的清理 | △ |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放燃滤中 积水 | △ |  |  |  |  |  |  |  |
| 风扇皮带的 | △ |  |  |  |  |  |  | ○或 |
| 松紧 |  |  |  |  |  |  |  | 500 小 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时 |
| 导线端子的 松紧 | △ |  |  |  |  |  |  |  |
| 有否漏油、 | △ |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却液和燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机油交换 |  | ※○ |  |  |  |  |  |  |
| 机油滤的替 换 | △ | ※○ |  |  |  |  |  |  |
| 燃油管、回 |  |  | △ |  |  |  |  |  |
| 油管及绑带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空滤的检查 |  | △ | △ |  |  |  | ○或清 |  |
| 和更换 |  |  |  |  |  |  | 洗 6 次 |  |
| 电瓶液密度 确认 | △ |  |  |  | △ |  |  | ○ |
| 燃油滤更换 |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
| 散热器内部 清洗 |  |  |  |  |  |  | △ |  |
| 冷却液更换 |  |  |  |  |  |  |  | ○ |

8. 故障的原因和处理方法

故障排除流程表

�在运行过程中，如果忽然停机，不可置之不理。请弄清原因，并采取正确方法加以解决。

�仔细阅读说明书，一旦问题发生，知道如何解决。

�对机器的说明书和功能了解越多，问题就越容易得到解决。

�本章在故障现象，导致原因及解决方法作了详细介绍：

| 症状 | 原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 打开启动开关，指示灯（预 | ·电瓶无电 | 检查/充电或更换 |
| 热、油压及充电）不发光 | ·保险（10A,50A）损坏 | 检查/替换 |
|  | ·导线、端子松动、断开 | 检查/纠正 |
| 启动电机转速低/发动机不能 | ·电瓶无电 | 检查/充电或更换 |
| 启动 | ·燃料开关关闭 | 打开开关（O-开，C-关） |
|  | ·燃料不足 | 加注燃料 |

|  | ·燃料不合适 | 选择合适燃料 |
| --- | --- | --- |
|  | ·油滤堵塞 | 更换滤芯 |
|  | ·输油泵损坏 | 检查/替换 |
| 机油压力报警灯亮 | ·机油短缺 | 加注机油 |
|  | ·油压开关损坏 | 检查/替换 |
|  | ·导线、端子松动、断开 | 检查修理 |
| 水温报警灯亮 | ·散热器堵塞 | 清理散热器 |
|  | ·冷却空气短缺 | 校正风扇皮带松紧 |
|  | ·冷却剂短缺 | 加注冷却液 |
|  | ·水温开关损坏 | 检查/替换 |
| 充电指示灯亮 | 发电机损坏 | 检查/替换 |
|  | 整流器损坏 | 检查/替换 |
|  | 导线、端子松动、断开 | 检查并修理 |
| 发动机转速低 | ·空滤堵塞 | 更换空滤组件 |
|  | ·油滤器件堵塞 | 更换油滤组件 |
|  | ·怠速控制开关为“开” | 关闭怠速开关 |
| 不能发电 | ·电压表不良 | 检查/替换 |
|  | ·SP-0233 不良 | 检查/替换 |
| 焊接不良 | ·发动机转速低 | 检查/替换 |
|  | ·极性选择错误 | 更换极性 |
|  | ·电抗器不良 | 检查/替换 |
| 焊接电流效率低 | ·SP-0233 不良或 SR 坏 | 检查/替换 |
|  | ·电缆规格和长度不合理 | 检查/替换 |
| 电流控制器失灵 | ·电流控制器不良或断开 | 检查/替换 |
| 无辅助电源 | ·断路器“关” | 打开断路器 |
|  | ·保险（15A）损坏 | 检查/替换并检查负载 |
| 电压不可控 | ·SP-0233 不良 | 检查/替换 |
| 怠速不工作 | ·怠速开关“关” | 打开怠速开关 |
|  | ·怠速开关不良 | 检查/修理/替换 |
|  | ·加有负载 | 拆下负载 |
|  | ·SP-0233 不良 | 检查/替换 |
|  | ·怠速电磁阀或线路不良、 | 检查/修理/替换 |
| 蓄电池放电过快 | ·启动开关在“ON”上 | 检查钥匙开关 |
|  | ·蓄电池损坏 | 更换电池 |
| 发动机过载 | ·发电机短路 | 修理 |
|  | ·SR 短路 | 更换 |
| 振动不正常 | ·安装不正确 | 安装牢固 |
| 噪音不正常 | ·螺丝松动或丢失 | 检查并紧固 |

�	如果自己难以修复，请与最近经销商联系

●	发动机故障请参考发动机操作手册

（1）日常的保管

9.	正 确 的 保 管 方 法

放在不潮湿，远离海水、沙石、尘土的地方，要水平防置。

（2）长期的保管

1             保存在干燥，尘土少的地方。野外保存时，尽量放在小房子内，不要用塑料布盖住 机体，以免生锈。

②放出机油，加入清洁机油稍事发动运转后排除。

③可转动的地方，请抹上机油。

④排尽燃料

⑤发电机和发动机吸气口、排气口等开口部分，请用塑料膜和胶带密封上，以免湿气 和砂尘进入。

⑥若有故障，请先进行维修，再做保存，以保证今后再使用时不发生问题。

⑦至少每  3  个月运行一次，检查和确认发电情况和焊接性能。

1.请保存在水平的硬地上。

2.不要在机体上压放东西。

10. 线路图

## 售 后 服 务 条 款

一、保用期

1、 自产品出厂之日起保用期为 1 年。

2、    维修地点：上海欧鲍实业有限公司或其指定的维修中心。

3、   因厂方设计而产生的问题由本公司负责修妥。

4、   因厂方制造而产生的问题由本公司负责修妥。

5、     更换易损件、人为错误造作、疏忽保养、不可抗力、人为破坏及不按手册规定操 作等，不在保修范围内。

6、     因客户使用、储存不当而造成的褪色、腐蚀、生锈等问题厂方恕不负责。

7、     如客户要求上海欧鲍实业有限公司人员到指定维修中心以外地点出差 维修服务，需承担维修人员差旅费。

*计算方法：往返火车硬卧车票+零配件费+200·人/日。

8、     为帮助客户正确掌握发动机焊机的操作、使用和保养，工厂将定期在上海举办基 本使用培训。

9、   公司将建立客户档案，实行定期跟踪服务。

二、保用期外

1、    来厂或到指定维修中心维修，仅收取零配件费和基本成本费。

2、    如需上门维修，除收取零配件费外，需承担维修人员差旅费。

*计算方法：往返火车硬卧车票+零配件费+200·人/日。

3、     维修人员在现场无法修复的，需客户将机械运到工厂或就近的指定维修中心。

三、其 他

1、     如本产品在中国大陆地区以外（包括港、澳、台地区）使用，本条款无效。

2、   用户如有问题请向指定维修中心或本公司联系。

3、     客户将《售后服务登记卡》填妥并寄回我公司后，此《售后服务条款》方可生效。

## 售后服务登记卡

单位名称：	；

地址：	；

电话：	；联系人：	；

所购机型：	； 机身编号：	；

发票号码：	；购买日期：	；

所购产品用途：	管道焊接	道路施工	市政抢修	野外施工	其他	；

填证日期：	。

*请详细阅读《柴油发电电焊机售后服务条款》

*请于购买后   20   天内将登记卡填妥并寄交我公司销售部，《售后服务条款》方可生效。

*销售部地址：上海市嘉定区叶城路818 号      邮 编：201800

技术指导：（021）51987462                                  联系人：张工