PP多面空心球填料球产品用途

- 产品简介:

采用聚丙烯塑料制成球状，在球中部沿整个周长有一道加固环,环的上下各有十二片球瓣，沿中心轴呈放射形布置，适用于二氯化碳脱气塔，接触反应塔等装置。

- 产品特点:

气速高，叶片多，阻力小；比表面积大，可充分解决气液交换；具有阻力小操作弹性大等特点。

- 产品规格:

- 直径50 每立方11500个 每袋1500个。直径38每立方28500个，每袋4000个。

- 产品用途:

广泛应用于除氯、除氧气、除二氧化碳气等环保设备中。

50MM多面空心球填料，由于填料的空隙处能有较高的持液量，可使塔内液体的停留时间较长从而增加了气液两相的接触时间，提高了填料的传质效率。多面球填料具有空隙率大，压降和传质单元高度低，泛点高，汽液接触充分，比重小，传质效率高等特点，多用于气体洗涤、净化塔中、喷淋塔中。

喷淋洗涤吸收塔主要由设备本体、内部填料、气水分离器、喷淋系统等部分组成。设备本体为PP（聚丙烯）材质。内部填料选用比表面积大，穿孔率高，液膜状态生成快，沟留现象小的新颖填料——多面空心球填料，材质为PP（聚丙烯）。喷淋系统由分配母管和喷嘴组成的网状系统，喷嘴采用空心锥喷嘴，具有喷淋液雾化效果好等特点，设备材质为PP（聚丙烯）。气水分离器采用波纹折板式结构，具有脱液除雾效果好等特点，设备材质为PP（聚丙烯）。

环境之美 在于绿烨