球冠形可张微孔曝气器的参数及主要特点

球冠形可张微孔曝气器，是在原膜片微孔曝气器的基础上，进行专项研制开发的新型曝气装置。曝气器整体结构科学合理工艺先进、设计新颖、绿烨环保微孔曝气膜及支承托盘呈独特的球冠形结构、该曝气器具有优异的防堵及防水体倒流的性能。在间歇运行工况条件下，曝气膜表面不易沉淀污泥较平板膜片式微孔曝气器使用寿命长，充氧效率更高，也适用于源水微污染生物处理。

曝气盘主要技术参数:

曝气器尺寸:D192 x 180mm

氧利用率:24-31 %

曝气器阻力损失:小于、等于3200Pa

适用工作空气量:0.8-3m3/h•个

充氧能力:0.169-0.244kg02/m3 • h

服务面积:0.35-0.6m2/个

充氧动力效率:6.5-6.8kg02/kw• h

曝气头主要特点:

防堵、防倒灌性好。曝气器成球冠形，即使曝气池水质复杂，还是间歇运行，其表面不易积泥，膜片打孔技术独特先进，为斜穿切口式。另外在顶部中心设立特形密封圈，更有效阻止不体倒流。

膜片抗撕裂性强。橡胶膜片为球冠形，工作时，孔眼开受力均匀，疲劳变形程度降低，回弹性好，不易撕裂，使用寿命长。布气均匀，节能高效。球冠形曝气器工作表面较平板式相对增大，气泡小，布气均匀，充氧效率高，处理效果好。特别是在低气量工作时，仍能发挥这一特性，运行管理方便。

耐老化、抗腐蚀。球冠形曝气膜片选用优质橡胶制成.支承托盘及楔形插板均匀为工程塑料。这些材质具有优异的物理和机械性能。耐老化性能优良，并耐酸、碱和抗药剂等化学腐蚀。

阻力损失小。由于绿烨环保曝气器独特的防堵，防水体倒流性能，除去了平板式微孔曝气器附设的逆止阀，从而降低了曝气器的阻力。节省了能耗。

绿烨环保公司生产销售水处理曝气器，曝气头设备等。专注于水处理设备十年的经验。

环境之美 在于绿烨