农村污水处理工艺汇总

1、农村污水水质组成及特点：

农村污水主要是由炊事用水、沐浴、洗涤用水和冲洗厕所用水构成，水质相对不稳定，污染物各项指标较低。

2、常见的农村污水处理工艺：

2.1 传统模式

传统污水处理工艺有A/O、A2O、 SBR、CASS、生物接触氧化等，特点主要是技术成熟、工艺运行稳定。

2.2.生态处理模式

生态塘处理系统、人工湿地处理系统、地下渗滤处理技术、蚯蚓生态滤池以及ETS生态污水处理系统等工艺特点是便于操作，建造简单，投资小，维护和运行费用低。

① 人工湿地污水处理工艺技术

厌氧-人工湿地组合处理技术可以弥补人工湿地占地面积大、长时间运行造成堵塞等不足，可以实现处理和回用一体化，合理选配水生或半水生及湿生植物，建造生态景观，美化生活环境。

② ETS生态污水处理工艺

借鉴自然界水体自净原理，结合传统污水处理技术，通过人工强化生物技术工程，利用根系发达的专属脱氮、除磷观赏类植物，使得高浓度生活污水可在一种类似自然生态环境的桶中得到高效处理。

③ 人工快渗处理工艺技术

人工快渗处理工艺技术是将污水有控制地投配到人工土壤中,利用土壤的物理过滤、吸附及微生物的生化过程,使污水得以净化,具有处理效果良好,投资少,管理方便,操作简单,运行费用低等优点.

2.3 强化天然处理模式

充分利用自然界对污染物的降解能力，通过人为强化技术使水体达到自然修复。主要工艺技术有天然苇塘处理、生态河道自净技术、河道阿科蔓生态处理技术等。

一般适用区域为：污染程度较轻、能够通过自然净化使污染物得以降解到处理目标的水体，依托于池塘、清洁型小流域的构建等。

(1)生态河道自净技术

主要从河流的类型、断面形式和空间构成等对河流进行整体的分析，依照河流自身特点有针对性地选择生态河道构建技术。

护坡生态化改造：自然原型护坡、自然型护坡和台阶式人工自然护坡等。

(2)阿科蔓生态基处理技术

优点：投资运营费用低，污泥产量少，实施简单、管理维护含量少，系统可控性、兼容性很强，安装维护简单，如不需要曝气，运行费用基本为零。

缺点：阿科蔓生态基成本较高，在国内虽有应用，但调控经验有待积累。

3.目前我国农村污水处理模式的改进：

农村污水因其特定的水质特点及收集形式。在设计污水处理的时候，要充分结合污水排放水量特点和变化规律。在生物接触氧化、生物转盘、CASS工艺基础上，结合地形、地质、植被条件，推广土地渗滤技术、人工湿地技术、厌氧+人工湿地技术等实用技术。针对农田灌溉、河道补水、景观湿地等污水回用方向，确定污水处理组合模式。

环境之美 在于绿烨