静态混合器水处理领域应用

静态混合器水处理领域应用

静态混合器的发展始于70年代初，在化工、石油、化纤、油脂、食品和环境保护等领域逐步得到应用，而且在作为化工单元操作的交办、萃取、气体吸收、反应、热交换、溶解、分散、粉粒料的混合等方面迅速发展，进而使有效利用这种特点的应用机械和应用系统的开发不断地取得可喜的成果。

水处理领域

在水处理领域，混合和接触是重要的单元操作，它会对各个处理阶段的效果产生根本性的影响，甚至会影响到整个处理工艺的结果。对水质要求的提高导致不断地改进净化工艺。这是的在线静态混合器在本领域的使用（用来进行混合和接触操作）得到明显增加。

用于混合和接触操作的静态混合器安装在工艺物流的管线中。相关的管道或管路可以是圆形、方形或长方形。不同设计和不同物料使用不同的混合器，从而更好的满足各种工艺要求。

特性

混合器单元面到面的长度非常短（为管径的1-5倍），因此，所需的安装空间也很小。重新安装到装置中在一般情况下不会出现任何问题。作为一个惯例，混合器的直径和连接管道的直径相同。

即使在操作条件不断变化的情况下，混合效果也能够保持稳定。诸如絮凝剂之类的添加剂能够被快速而均匀的分散开。没有必要过量的进行进料。

混合器能够对整个工艺物流进行强制性混合。因此可大大的降低储槽体积，甚至可以不使用储槽。

由于流体在整个截面上的浓度都是连续而平衡的，测量因此具有很高的代表性。

能够很快的启动装置。连续运行为一种稳定状态。所得到的测量数据具有代表性，因此能对装置进行有效的控制。

压降和能量消耗很低。

静态混合器没有运动部件。因此不存在磨损，所需要的维护工作量也很小。

在安装方式和材质方面具有很高的灵活性。静态混合器的截面可以是圆形、方形或长方形；也可以安装在一个开放的管道中。混合器的材质可采用不锈钢、碳钢、PP、PVDF或玻璃钢。

静态混合器作用

静态混合器选用结构简单的螺旋形混合器,是在管道内安装一定数量的分旋元件。投加次氯酸钠溶液后的水流经静态混合器时有3种混合作用:

(1) 分割作用。每个元件将水流一分为二,如果混合器内有6 个元件,水流被分割成26 即64 股。

(2) 转换作用(径向旋涡反转作用) 。水流在各断面内沿管中心轴线产生交替反向的涡流,增强了混合接触作用。

(3) 反转作用。在混合器内水流经右旋元件和左旋元件的旋转方向相反交替,提高了混合接触效率。

环保之美 在于绿烨