SDHC-3060B型超声波焊缝探伤仪

SDHC-3060B超声波焊缝探伤仪性能特点：

- 100组独立探伤通道，可自由设置和存储多种探伤工艺内存1000幅波形信号图，实现存储、读出浏览，单幅打印，连续打印和通讯传输的计算机管理。

- 5.7寸TFT彩屏显示，用户可以按照环境自行设置屏幕颜色

- 兼容单晶直、单晶斜、双晶、透射多种探头

- DGS（AVG）曲线适用于锻件等工件的探伤；

- 实时动态彩色录像，可录制1段60分钟录像，5段20分钟录像。

- 正半波、负半波、全波、射频共4种检波方式

- 拥有直探头、斜探头自动校准功能

- 具备闸门内峰值自动捕捉功能；

- 具备回波包络，方便操作人员测试探头K值，并方便人工经验判断缺陷性质；实时检索缺陷最高波，记录缺陷最大值

- 对缺陷回波进行波峰轨迹描绘、波峰记忆等功能，辅助对缺陷定性判断

- 可设置闸门、曲线的进波、失波等多种条件的声光报警

- 主菜单，子菜单在同一窗口显示。一目了然，操作简单，方便寻找

- 主要功能均通过快捷键实现快速进入，飞梭旋轮方便快速调整设置

- 多种行业报告可选

- A扫描、B颜色扫描和B厚度扫描共三种扫描方式；

- 数据可通过USB2.0接口导入计算机

- 大容量锂电池可保证续航20个小时以上，

- 可随时更换电池电池可单独充电，主机工作时可给电池充电

- 可用腕带单手持机操作，也可通过背带挂在胸前操作

- 防护等级IP53，可在滴水环境或小雨中使用

SDHC-3060B超声波焊缝探伤仪技术参数：

检测范围：0～25000mm

线性抑制：0～80%

采样频率：100MHz

声速范围：400～20000m/s

垂直线性误差：≤3%

增益范围：0dB～110dB

水平线性误差：≤0.１%

显示延迟：-20μs～+3400μs

动态范围：≥32dB

探头零偏：0μs～99.99μs

脉冲类型：方波

探头频率：0.2MHz～15MHz

脉冲强度：8档可调

探头阻尼：100Ω、150Ω、200Ω、500Ω

脉冲宽度自动匹配：50～1000ns

重复频率：10Hz～2000Hz

灵敏度余量：＞62dB

分辨力：＞40dB（5P14）

电源：12×3.7V（锂电池）

环境温度：-20℃～50℃

环境湿度：20%～95%RH

尺寸：23cm×17cm×5.5cm
重量：1.56kg（含皮套）

SDHC3060B超声波焊缝探伤仪仪基本配置：

| 序号 | 物品名称 | 序号 | 物品名称 | 序号 | 物品名称 | 序号 | 物品名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 5 | 连接电缆 | 9 | 皮套 | 13 | 合格证、保修单 |
| 2 | 直探头 | 6 | 耦合剂 | 10 | 软件 | 14 | 装箱清单 |
| 3 | 斜探头 | 7 | 电池2块 | 11 | 仪器背带 | 15 | 操作手册 |
| 4 | 充电器 | 8 | 数据线 | 12 | 箱背带 | 16 | 包装箱 |